DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA TRANSBOLÍVAR, C.A.

# RESUMEN

El trabajo que se presenta es con el objeto de diseñar un sistema integral de mantenimiento para la mejora en la gestión de la Unidad de Mantenimiento en la empresa de Transporte Público del Estado Bolívar, con el objetivo de lograr facilitar el trabajo, teniendo presente factores como la planificación, la organización y la ejecución y comprobación de las actividades, todo esto, sin dejar a un lado los costos y el tiempo requerido, para así garantizar el correcto funcionamiento de las unidades. El estudio se realizó metodológicamente en una investigación no experimental descriptiva, de carácter de campo, es decir pudimos observar directamente el comportamiento del fenómeno en su entorno natural, describiendo las características relevantes de las unidades y la gestión como tal.

Palabras claves: Mantenimiento. Mantenimiento Preventivo. Mantenimiento Correctivo. Gestión. Organización. Planificación. Indicadores.

## Introducción

El mantenimiento ha tomado varios conceptos y definiciones en los últimos años, podemos decir de forma generalizada que el mantenimiento, es una herramienta que ayuda mantener equipos maquinas o maquinarias, de modo que puedan prolongar su vida útil, y así asegurar o  garantizar la funcionalidad y operatividad de las maquinas o equipos.

La gestión de mantenimiento cumple con labores complejas, dado que en ella se ve reflejado la calidad de los trabajos; la gestión involucra procesos como son, planificación. Organización dirección y control,  al desarrollarse de forma equilibrada, estas garantizan una gestión verdaderamente eficiente y eficaz.

Por lo antes mencionado, surgió la necesidad de diseñar un sistema integral de mantenimiento que ayude a la mejora continua de la empresa de Transporte Público del Estado Bolívar, C.A. y de la gestión unidad directamente involucrada (Unidad de Mantenimiento). Dado  que ella es la responsable de garantizar que las unidades estén en correcto funcionamiento.

El sistema a desarrollar involucra varios aspectos, uno de ellos es la propuesta de un plan de mantenimiento preventivo, con la finalidad de reducir costos, mejorar la continuidad de las operaciones, alargar la vida de las unidades y evitar las paradas no programadas. Otro beneficio será la definición de los pasos a seguir al momento de presentarse una falla de manera imprevista, para así tener procedimientos de trabajo  y tratar la avería lo más rápido posible.

Asimismo establecer los indicadores de mantenimiento ayudará a la unidad a evaluar que tan bien está realizando sus actividades. La propuesta de un procedimiento para la evaluación, diagnostico y acciones de mantenimiento correctivo, es otro objetivo a tocar en esta investigación. Otro potencial beneficio es la elaboración de controles de mantenimiento, que permitirán el registro de información, y a su vez la organización y planificación de las actividades.

El estudio sigue lineamientos de un diseño no experimental, asimismo se desarrolla bajo las características de una investigación descriptiva, evaluativa y documental, apoyada en trabajo de campo.

La investigación se encuentra estructurada cómo se describe a continuación: en el Capítulo I se detalla el problema existente, los objetivos, importancia y justificación, en el Capítulo II se presentan las generalidades de la empresa, el Capítulo III muestra las bases  teóricas claves para entender el trabajo ejecutado, en el Capítulo IV se detalla la metodología empleada, y describe las actividades relacionadas con el trabajo asignado, en el Capítulo V se presenta el diagnostico o la situación actual, en el Capítulo VI se muestran la propuesta obtenida después de finalizar la investigación, se presentan las conclusiones, anexos y referencias.

# CAPÍTULO I

## El problema

En el siguiente capítulo  expone  la problemática que presenta la Unidad de Mantenimiento para ejecutar sus actividades, de igual manera los objetivos planteados para lograr con éxito el trabajo en cuestión, asimismo la justificación que por la cual se decide poner en marcha la tarea a realizar sin dejar a un lado la importancia y el alcance del mismo.

## Planteamiento del Problema.

Transporte Público del Estado Bolívar (Transbolívar C.A.) es una empresa que se dedica a prestar servicio de transporte a la comunidad, para ello cuenta con una flota de unidades (buses) para lograr sus objetivos. En el año 2008 esta organización enmarcada en sistema socialista inicia sus operaciones bajo decreto Nº 194. El diez de noviembre comienza a prestar servicio de ruta urbana en el municipio Caroní y es el dieciocho de ese mismo mes y año que incorpora el servicio interurbano para los municipios del sur del estado Bolívar.

Transbolívar C.A. inició sus labores de transportecon cuarenta y seis unidades, treinta y cinco de ellas destinadas a prestar servicio en ruta urbana, y las once restantes a para rutas interurbanas. La ruta urbana es conocida por la empresa, aquella que cubre el municipio Caroní y está conformada por dos. una “larga” que va desde 25 de marzo (San Félix) hasta la UD 338 (Puerto Ordaz) y otra “corta”, que parte en Francisca Duarte (San Félix) llegando a su punto final en Villa Jade(Puerto Ordaz).La ruta interurbana abarca distintas partes del Estado Bolívar como son: Cd Bolívar, Puerto Ordaz, Upata, Tumeremo, Santa Elena, entre otros.

Cabe destacar que las unidades mencionadas anteriormente son dos modelos, los vehículos de la ruta urbana son modelo Viale y los de la ruta interurbana Paradiso 1200, es de notar que ambos modelos de buses son carrocería Marcopolo y chasis Mercedes Benz.

La empresa posee cinco gerencias, una de ellas, La Gerencia de Operaciones, la cual se encarga de planificar, organizar y coordinar las operaciones pertinentes para cumplir con éxito los servicios de transporte a la comunidad. Adscrita a la gerencia antes mencionada se tiene la Unidad de Mantenimiento, la cual tiene entre sus objetivos mantener la mayor cantidad de unidades operativas, para de esta manera apoyar a la Gerencia a lograr las metas planteadas.

Además de asegurar la operatividad de la flota, la Unidad de Mantenimiento, debe coordinar, organizar y ejecutar todas aquellas tareas que estén relacionadas para el mejor funcionamiento de las maquinarias (buses), tomando en cuenta factores de gran importancia tales como recursos costo y tiempo.

La problemática que se presenta, es que las unidades que conforman la flota vehicular de la empresa han ido disminuyendo su confiabilidad y operatividad poco a poco, existen muchos motivos por la cual surge este problema.

Uno de los principales inconvenientes es la falta de organización de la información, relacionada con las tareas de mantenimiento, es decir, no existe un historial de vida de las unidades, este es de vital importancia debido a que se pueden estudiar las fallas y analizar de donde se produjo y al mismo tiempo tomar acciones para que no vuelva a ocurrir. Esto se origina por la resistencia de los trabajadores a plasmar la información de mantenimiento de las unidades, lo que provoca, que no se pueda detectar las fallas ni llevar un control adecuado.

La falta de un plan de mantenimiento preventivo es otra de las causa por la cual las unidades se van deteriorando, no existe un lineamiento que permita la inspección detallada de los vehículos, o una programación para el reemplazo de piezas o repuestos que se dañan constantemente. Esta es una herramienta permite prolongar la vida de los equipos. Además de eso asegura que las unidades funcionen correctamente y a su vez disminuyan las fallas.

Actualmente la forma de mantener la flota operativa de la Unidad de Mantenimiento, es utilizando mantenimiento correctivo, atacan las fallas al momento de presentarse, este método no es el más apropiado debido a que se pierde tiempo por paradas no programadas afectando generalmente otras piezas o repuestos, lo que se traduce en perdida para la empresa.

En pocas palabras el método o forma de gestionar las actividades o tareas que tengan relación con los mantenimientos de las unidades, no son los más eficientes o tal vez no son los más adecuados, estos lleva a pensar que es una manera equivocada o errada de ejecutar las actividades o gestiones necesarias para aumentar la cantidad de unidades operativas de la empresa.

Debido a lo mencionado anteriormente, es necesario diseñar un sistema de mantenimiento integral que permita mejorar la gestión de la Unidad de Mantenimiento, sustentada en base a estudios y en tal sentido aumentar la operatividad de la flota, este sistema está relacionado con lo que son los lineamientos adecuados para ejecutar correctamente las acciones de mantenimiento y la elaboración de una programación de actividades preventivas.

A su vez diseñar un método eficiente y adecuado de como atacar aquellas fallas que aparecen de manera imprevista, para reducir los tiempos por paradas y costos asociados. De igual forma es importante mantener el control del sistema, por lo que se diseñaran indicadores que permitan el monitoreo de la eficiencia del mismo.

De no mejorar el sistema de mantenimiento que actualmente se lleva a cabo en la Unidad de Mantenimiento, se podría ver afectada la flota vehicular, es decir se reduciría de forma significativa, y los ingresos generados por estas no cubrirían los costos mínimos.

Objetivos

### Objetivo General

Diseñar un sistema integral de mantenimiento Para la Unidad de Mantenimiento de la empresa Transbolívar C.A.

### Objetivos específicos

- Diagnosticar la situación actual de la Unidad de Mantenimiento.

- Elaborar un sistema de control para registrar las actividades de mantenimiento de las unidades.

- Diseñar una propuesta para los lineamientos en  la ejecución de actividades correctivas.

- Diseñar una propuesta de plan de mantenimiento preventivo.

- Diseñar un sistema de indicadores de mantenimiento.

- Conformación de la propuesta del sistema integral.

## Justificación o Importancia

El proyecto se diseñó con el fin de mejorar la gestión de la unidad de Mantenimiento de la empresa de Transporte Público del Estado Bolívar. Este proyecto abarca varios aspectos, tales como: la organización de la información y el diseño de la propuesta de un plan de mantenimiento preventivo.

La organización de la información ayudara con la mejora continua de la unidad, a su vez se podrá facilitar la distribución de actividades y permitirá estudiar el comportamiento de los buses a lo largo de su período de vida.

Con el diseño de un plan de mantenimiento preventivo ayuda tanto a la unidad como a la flota vehicular, ya que con la programación de las actividades preventivas se puede llevar un historial de vida de las unidades, además de eso ayuda a que los buses funcionen correctamente.

## Delimitación

El diseño del sistema integral de mantenimiento para la empresa Transbolívar C.A. es un proyecto muy amplio, abarca muchos temas, el estudio en curso se dedica a la elaboración de una propuesta de plan de mantenimiento preventivo y la organización de la información referida a todas las actividades o tareas ejecutadas por la unidad de Mantenimiento.

Otro factor y de vital importancia que restringe la investigación es el tiempo para la elaboración del proyecto, debido inexistencia de registros históricos o un plan de actividades programadas, se hace más complejo la culminación de la investigación, es por eso que el tiempo de estadía en la empresa para la elaboración del informe no alcanzará para cumplir con todos los objetivos planteados.

## Alcance

La investigación se lleva a cabo para lograr aumentar que las unidades que conforman la flota vehicular, es decir, que todas se encuentren en óptimos estados de funcionamiento, es por ello que solo que este proyecto se convierte en solo una propuesta y queda parte de la empresa implementar el estudio realizado para lograr con el objetivo principal.

# CAPÍTULO II

## Marco referencial

El siguiente capítulo se muestra la información relacionada con la empresa, se menciona la fecha de su creación, sus funciones, objetivos, misión, visión entre otros aspectos que se detallan a continuación.

## Antecedentes del Transporte Público del Estado Bolívar

Transporte Público del Estado Bolívar Compañía Anónima  fue creado mediante el Decreto Nº 194 del 30/05/2008 con las siglas de “TRANSBOLÍVAR C.A”. Inicia operaciones el 10/11/2008 con la prestación de servicio urbano en el Municipio Caroní, posteriormente el 18/11/2008 se incorpora el servicio interurbano para los Municipio del Sur del Estado.

Su objetivo principal es el de prestar un servicio de transporte público urbano e interurbano, eficiente, confiable y de alto valor estratégico, fundamentado en el nuevo modelo productivo socialista, que permita mejorar los niveles de bienestar social de las comunidades y el desarrollo integral del Estado.

## Misión de la Empresa

Satisfacer las necesidades de movilización de la población bolivarense mediante la prestación de servicio de transporte público urbano e interurbano en condiciones segura, cómoda y oportuna dando cabal cumplimiento a las normas de tránsito vigentes a fin de contribuir al mejoramiento continuo del Estado de bienestar.

## Visión

Ser una empresa de transporte público que ofrezca servicios oportunos, eficaces y seguros; en el ámbito urbano e interurbano, fundamentada en el nuevo modelo productivo socialista, que promocione y fortalezca la desconcentración territorial y el desarrollo integral del estado Bolívar, contribuyendo con la diversificación y bienestar de la nación.

## Objetivos Institucionales

Coordinar, dirigir y administrar la prestación de un servicio de transporte público urbano e interurbano, eficiente, planificado, confiable, con fuerza colectiva, fundamentado en la autogestión, de alto valor estratégico para el desarrollo socio-productivo, que fortalezca la cultura solidaria de servicio públicos y la participación protagónica ciudadana, en beneficio de las comunidades del Estado Bolívar.

## Objetivos de Calidad

- Ofrecer un servicio de calidad de transporte público que garantice la movilización de usuarios en interconexión de rutas urbanas e interurbanas en el Estado Bolívar

- Adiestrar y capacitar el  recurso humano, como un servidor público que valore la vida, la seguridad y el respeto a los usuarios, sensibilizado en lo social

- Fortalecer el Sistema Gestión de la Calidad

- Consolidar el transporte público de pasajeros como una institución pública de calidad al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.

## Estructura Organizativa

La empresa Transbolívar está compuesta por la presidencia que se encarga de encaminar la empresa hacia el éxito, y un total de cinco (5) gerencias, las cuales mencionamos a continuación, Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Recaudación, Gerencia de Administración y finanzas. Además de eso cuenta con la Oficina de Gestión del Talento Humano, la Coordinación de Sistema, Presupuesto entre otros.

En la figura 1, se muestra el organigrama más detallado de la empresa y la dependencia de cada área.

Figura 1: Organigrama General de Transbolívar

Fuente: Transbolívar

## Descripción de la Ruta Urbana

La empresa presta servicio de ruta urbana en la región de Puerto Ordaz y San Félix, cubriendo partes del municipio Caroní, este servicio se lleva a cabo con unidades de cuarenta y seis (46) puestos, y son de la marca Marcopolo de modelo Viale.

### Ruta 25 de Marzo – UD 338

La empresa cuenta dos rutas urbanas, una larga y otra un poco más corta. La primera es la ruta que parte de 25 de Marzo (San Félix) y culmina en la Ud. 338 (Puerto Ordaz). Desde el punto de salida hasta el punto de llegada en la 338, se le denomina medio ciclo, este periodo tarda aproximadamente 2 horas.

Esta y al igual que todas las rutas tiene asignado un código interno por la empresa, la de este en particular es el número uno (1).En la figura (2) se muestra el flujo recorrido de la ruta mencionada.

Figura 2: Mapa de Ruta Urbana (25 de Marzo – UD. 338)

Fuente: Transbolívar

### Ruta Francisca Duarte – Villa Jade

La otra ruta, la más corta tarda una hora y media aproximadamente en realizar media vuelta, y el código asignado es el número dos (2). El origen de esta ruta es en Francisca Duarte y finaliza en Villa Jade, al igual que la otra, el comienzo se origina en San Félix y culmina el medio ciclo en Puerto Ordaz. En la figura (3) se muestra el flujo recorrido de la Ruta 2.

Figura 3: Mapa de Ruta Urbana (Francisca. Duarte – Villa Jade)

Fuente: Transbolívar

## Descripción de la Ruta Inter Urbana

Las unidades para realizar los servicios de este tipo, son los de modelo Paradiso 1200, que pertenecen a la misma marca que los que prestan el servicio de ruta urbana, es decir son de la marca Marcopolo, estas cuentan con cincuenta y seis puestos, con asientos reclinables y aire acondicionado.

Existen varias rutas, la primera de ella y la más larga es la que llega hasta Santa Elena de Uairen, esta parte de las instalaciones de la empresa en el CTE, va a Cd Bolívar y se dirige a Santa Elena. La Otra es la que parte del CTE, se dirige a Cd Bolívar y Finaliza la ruta en Tumeremo, estas son los servicios de ruta interurbana más larga que presta la empresa.

Además de los servicios ya mencionado, la empresa posee unas rutas más cortas, una que va a Upata y la otra a Cd bolívar, con todas estas ciudades, Transbolívar cubre casi todo el estado. Ver Figura (4) para visualizar el trazado de la ruta inter urbana.

Figura 4: Mapa de Rutas Interurbanas (Cd Bolívar – Sta. Elena)

Fuente: Transbolívar

## Gerencia de Operaciones de Transbolívar

La Gerencia de Operaciones es la unidad más importante de la empresa, ya que aquí se planifica las diversas actividades de modo de garantizar la operatividad de la flota y la correcta aplicación de mantenimiento,  además de eso,  la organización y la planificación  para cumplir con los diferentes servicios.

## Objetivo Funcional de la Gerencia De Operaciones

Planificar, dirigir, controlar y evaluar la operación del servicio de transporte  público prestado por la empresa de Transporte Público del Estado Bolívar C.A., en rutas urbanas e interurbanas, en condiciones adecuadas de desempeño, acorde a las necesidades de desplazamiento de los pasajeros, garantizando su funcionamiento en forma segura y confiable.

## Unidad de Mantenimiento

Para la puesta en marcha de los diversos métodos de mantenimiento preventivo y correctivos de la empresa, involucra la unidad responsable la cual lleva por nombre, Unidad de Mantenimiento, la cual se encuentra adscrita a la Gerencia de Operaciones.

El objetivo primordial de esta unidad es asegurar que las diversas actividades programadas y no programadas se lleven a cabo correctamente, teniendo presente la confiabilidad y responsabilidad, de igual manera cumplir con los parámetros de calidad, rentabilidad y oportunidad, a los fines de contribuir con la continuidad de las operaciones, de acuerdo a los requerimientos exigidos.

La Unidad de Mantenimiento es la encargada de garantizar que las unidades que conforma la flota vehicular de la empresa se encuentren en completa operatividad, organizando, programando y ejecutando las diversas actividades de mantenimiento. Además de eso, la planificación de piezas, repuestos y recursos para la realización de las tareas tomando en cuenta factores como tiempo y costo. A su vez tiene como responsabilidad evaluar los servicios o reparaciones ejecutados por entes o empresas externas, que dentro de las instalaciones, no es posible la aplicación del servicio y son  necesarias para realizar actividades.

## Misión de la Unidad de Mantenimiento

Elaborar planes programas y mecanismos de control para llevar a cabo las diversas actividades de mantenimiento, que permita garantizar la disponibilidad operativa de la flota vehicular cumpliendo con las normas de higiene y seguridad.

La unidad de mantenimiento se enfoca en:

- Realizar trabajos con rapidez y prontitud.

- Ejecutar tareas y actividades de calidad.

- Mantiene la higiene y  seguridad al momento de realizar las tareas.

- Fomentar el trabajo en equipo.

El estudio de este trabajo se lleva a cabo en las instalaciones de la empresa, en la Gerencia de Operaciones específicamente en la Unidad de Mantenimiento. El objeto de esta investigación es llevar a la unidad a mejora continua aplicando diversas herramientas que ayuden a fomentar este principio.

# CAPÍTULO III

## Marco teórico

El capítulo mostrado a continuación presenta las bases teóricas que fundamenta el trabajo en estudio. A su vez un glosario de términos para el mejor  entendimiento del tema abordado.

## Mantenimiento

El mantenimiento se define como un conjunto de actividades hechas a un sistema, equipo o componente para asegurar que continúe desempeñando las funciones deseadas dentro de un contexto operacional determinado. Nava (1992) considera que el objetivo primordial del mantenimiento es preservar la función, las buenas condiciones de operatividad, optimizar el rendimiento y aumentar el período de vida útil de los activos.

En el mismo orden de ideas Shirose (1997) define al mantenimiento como “un conjunto de actividades para restaurar el equipo a condiciones óptimas, y cambiar el entorno de trabajo para mantener las condiciones”.

## Función y Objetivo del Mantenimiento

En el contexto actual, la función del mantenimiento no se puede limitar sólo a la simple disminución de las fallas a partir de acciones de mantenimiento seleccionadas en función de un registro histórico de fallas, por lo que debe estar orientado a:

- Lograr que los bienes se conserven en buenas condiciones operacionales.

- Asegurar el funcionamiento normal y eficiente de los bienes para lograr los niveles de servicios o producción al menor costo.

- Prolongar la vida útil de los bienes.

- Lograr que lo anteriormente descrito se cumpla dentro de los factores establecidos de seguridad, protección, buena presentación y preservación del medio ambiente.

Sotuyo (2001) señala que el mantenimiento tiene por objetivo: Asegurar la competitividad de la empresa por medio de:

- Asegurar la disponibilidad y confiabilidad planeadas de la función deseada,

- Cumpliendo con todos los requisitos del sistema de calidad de la empresa,

- Cumpliendo con todas las normas de seguridad y medio ambiente

- Y al máximo beneficio global.

## Responsabilidades del Mantenimiento

Según JIMÉNEZ(1995), describe de la siguiente manera las responsabilidades del mantenimiento:

*  Establecer y aplicar normas y procedimientos ajustados a las condiciones y requerimientos tanto internos como externos, es decir nacionales e internacionales en la ejecución del mantenimiento de los bienes y servicios de la organización (creación de manuales, procedimientos y normas).

*  Suministrar la fuerza hombre y facilidades de apoyo adecuados para contemplar todo el trabajo de mantenimiento según se requiera.

*  Planificar y programar la ejecución de trabajos para reducir el tiempo de parada de los equipos, asegurar alta calidad de las reparaciones y garantizar una distribución eficiente de la mano de obra.

*  Desarrollar procedimientos y normas que tienden a reducir la frecuencia y la magnitud de las reparaciones, así como también el efecto de las paradas por mantenimiento sobre la producción.

*  Promover el mayor intercambio de información con el grupo de operaciones de los equipos. (pp. 211-212)

## Tipos de Mantenimiento

TheWoodhouseParnertship L.T.D (1998), establece que actualmente existen cuatro tipos de mantenimiento, e interpretando las definiciones dadas por ellas en sus manuales de mantenimiento, se pueden establecer los siguientes conceptos:

### Mantenimiento Preventivo:

Tiene como objetivo la prevención de una falla de la función, para la cual el equipo o las unidades de proceso están diseñadas. Consiste en aquellas tareas que conllevan a restaurar y mantener en forma parcial o total, los componentes de una unidad de manera sistemática, en intervalos fijos de tiempo, antes de que ocurra la falla, independientemente de su estado en ese momento.

### Mantenimiento Predictivo:

La función del Mantenimiento Predictivo es la de eliminar o disminuir las paradas imprevistas que ocasionan los modos de fallas cuando se manifiestan en un equipo o sistema, a través de la identificación de señales tempranas de deterioro mediante el uso de tecnología que permite conocer el estado o comportamiento de un equipo en su contexto operacional. Entre las diversas estrategias del Mantenimiento Predictivo se encuentran el monitoreo (de las vibraciones mecánicas, imágenes de termografía infrarroja, del lubricante, de la acústica del equipo, etc.), el diagnóstico y la corrección.

### Mantenimiento Reactivo:

También denominado mantenimiento correctivo, son actividades de reparación no programadas cuya ejecución se realiza motivada a la ocurrencia de la falla de un activo. Su objetivo es restaurar su funcionamiento una vez producida una parada imprevista. Dependiendo del impacto (humano, ambiental, funcional) en la industria, se puede adoptar la misma con un alto o bajo riesgo.

Este tipo de mantenimiento tiene varias desventajas, ya que primeramente las fallas pueden ocurrir en el momento menos oportuno, siendo prácticamente imposible prever con tiempo las herramientas, el personal y las piezas de los repuestos necesarios. Además las máquinas que se dejan funcionar hasta el punto de rotura, con frecuencia requieren reparaciones más extensas de lo que necesitarían si el problema hubiese sido detectado o corregido a tiempo.

### Mantenimiento Proactivo:

Es aquel que engloba un conjunto de tareas de mantenimiento preventivo y predictivo que tienen por objeto lograr que los activos cumplan con las funciones requeridas dentro del contexto operacional donde se ubican, disminuir las acciones de mantenimiento correctivo, alargar sus ciclos de funcionamiento, obtener mejoras operacionales y aumentar la eficiencia de los procesos.

## Disponibilidad

Amendola (2004) señala que la Disponibilidad “es una función que permite estimar en forma global el porcentaje de tiempo total en que se puede esperar que un equipo esté disponible para cumplir la función para la cual fue destinado.

A través del estudio de los factores que influyen sobre la disponibilidad, el TPPF y el TPPR, es posible para la gerencia evaluar distintas alternativas de acción para lograr los aumentos necesarios de disponibilidad.”

## Confiabilidad

En el Manual de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad del CIED-Universidad Corporativa PDVSA, (1999), la confiabilidad se define como “La probabilidad de que un elemento del equipo o sistema operare sin falla por un determinado período de tiempo bajo ciertas condiciones de operación establecidas”. La confiabilidad es una característica inherente al número de fallas, y los datos de falla comúnmente se expresan ya sea como tasa de fallas o tasa de riesgo.

## Mantenibilidad

Knezevic (1996) define este indicador como “la característica inherente de un elemento, asociada a su capacidad de ser recuperado para el servicio cuando se realiza la tarea de mantenimiento necesaria según se especifica”. Para poder usarla en la práctica de ingeniería, la definición anterior de mantenibilidad debe ser expresada numéricamente. De esta forma, las características cualitativas deben ser traducidas en medidas cuantitativas.

## Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto, es una herramienta técnica de alto reconocimiento en el área de la Calidad, éste se utiliza para priorizar los problemas o las causas que lo generan, lo cual permite un mejor planteamiento de soluciones y mejoras, concentrándose en los focos que presentan mayor problemática, es decir, permite establecer el curso de acción más benéfico para la organización o el ente evaluador.

### Procedimiento para la evaluación del Diagrama de Pareto

- Definir la situación a analizar.

- Relacionar todos los factores a considerar.

- Se define el periodo de tiempo considerado para el análisis.

- Se recopila la información de cada uno de los factores y se vacían los datos en una hoja de recolección de información.

- Se ordenan los factores de acuerdo con su frecuencia, presentándolos de mayor a menor.

- Se obtiene el porcentaje que representa cada una de las causas y se ordena de mayor a menor grado de frecuencia.

- Se obtienen los porcentajes acumulados.

- Se elabora una representación gráfica de barras con los datos como se indica a continuación:

  - En el eje vertical izquierdo se indica la frecuencia de ocurrencia de las causas.

  - En el eje horizontal se ubican las causas, ordenadas de mayor a menor por su frecuencia de ocurrencia.

  - En el eje vertical derecho se traza una escala del 0% al 100%.

  - Se traza una gráfica representando el porcentaje acumulado de cada factor, con referencia al eje derecho.

- Se resaltan en la gráfica los datos de identificación.

- Analizar los resultados.

## Diagrama Causa - Efecto (Ishikawa)

El Diagrama Causa-Efecto es una forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también como diagrama de Ishikawa (por su creador, el Dr. Kaoru Ishikawa, 1943), o diagrama de Espina de Pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la causa.

La figura 5, que se muestra a continuación es un modelo de diagrama causa efecto, se puede detallar la columna vertebral, la cabeza, la espina principal y demás componentes.

Figura 5: Diagrama Causa Efecto.

Fuente:Elaboración propia.

Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a los estudiantes a pensar sobre todas las causas reales y potenciales de un suceso o problema, y no solamente en las más obvias o simples. Además, son idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las razones, motivos o factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, organizar planes de acción.

El diagrama Causa Efecto está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal (columna vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la línea principal formando un ángulo aproximado de 70º (espinas principales). Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente (espinas menores), según sea necesario.

## Definición de los Indicadores para el Control de la Gestión de Mantenimiento

Los indicadores de mantenimiento son aquellos que utilizados correctamente ofrecen una oportunidad de mejora continua en el desarrollo de los métodos y técnicas especificas del mantenimiento.

El objetivo principal de la Unidad de Mantenimiento de la empresa Transbolívar  C.A. es la de mantener las unidades operativas para que puedan prestar el servicio de transporte público de manera adecuada, para propiciar el logro de altos índices como son la confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad cumpliendo con los objetivos de la empresa.

La implementación de un sistema de indicadores para la unidad de mantenimiento permitirá evaluar o medir  la eficiencia y/o eficacia de las actividades o procesos de la gestión del mantenimiento para así alcanzar mejores resultados. El resultado arrojado por los indicadores sirve para comparar con un valor o nivel de referencia con el fin de adoptar acciones correctivas o modificativas según sea el caso.

El diseño de cada indicador debe adaptarse a cada actividad o proceso llevados a cabo dentro de la gestión del mantenimiento, dado que al aplicar indicadores errados, arroja resultados equivocados y a su vez decisiones que podrían afectar las operaciones de la Unidad.

## Característica de los Indicadores

### Tipo de indicador a utilizar

Para la aplicación de un sistema de indicadores de mantenimiento, se debe determinar a qué tipo pertenece, si es de eficiencia, eficacia, economía o calidad.

### Nombre del Indicador

En relación a las variables, actividades, tareas o procesos se debe formular un nombre adecuado que concuerde con lo que se desea mejorar o evaluar.

### Expresión matemática

Diseñar  la fórmula matemática para calcular cada indicador, al igual que el significado o definición de cada una de las variables que conforma la expresión matemática.

### Unidad de Medida del indicador

El resultado  que arroja la expresión matemática debe ir expresado en alguna unidad de medida, como por ejemplo porcentaje, valor absoluto, promedio de valores puntuales entre otros.

### Objetivo estratégico del Indicador

Se debe definir la finalidad por la cual fue diseñado el indicador y que se desea medir, evaluar o analizar con el mismo.

### Determinar Responsables

Determinar el nombre del responsable de la definición  y determinación de los indicadores.

### Frecuencia de Medición

Establecer cada cuanto es recomendable utilizar los indicadores para medir los procesos de gestión.

### Meta del Indicador

Constituye la expresión concreta y cuantificable de los logros que la unidad planea alcanzar con relación a los objetivos estratégicos.

## Diagrama de Flujos

Es la representación grafica del algoritmo o proceso, se utiliza en disciplinas como la programación, la economía, los procesos industriales y la psicología cognitiva. Estos diagramas utilizan símbolos con significados bien definidos que representan los pasos del algoritmo y representan el flujo de ejecución mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin del proceso.

### Simbología y significado

Ovalo o elipse: inicio y termino (abre y/o cierra el diagrama)

Rectángulo:Actividad (representa la ejecución de una o más actividades o procedimientos).

Rombo: Decisión (formula una pregunta o cuestión).

Circulo: Conector (representa el enlace de actividades con otra dentro de un procedimiento).

Triangulo boca abajo: Archivo definido (guarda un documento de forma permanente)

Triangulo boca arriba:archivo temporal (proporciona un tiempo para el almacenamiento del documento).

## Definición de Términos Básicos

- Confiabilidad: Es la probabilidad de que un equipo cumpla con las funciones requeridas dentro del contexto operacional donde se ubica.

- Criticidad: Es una medida ponderada que considerando las variables inherentes a la operatividad de un equipo, indica el grado de importancia en nivel de riesgo, que implica para la organización.

- Disponibilidad: Es el intervalo de tiempo en el cual se garantiza que el equipo puede cumplir las funciones requeridas, dentro de un contexto.

- Falla: Es un evento inherente al equipo que impide que este cumpla su función.

- Falla funcional: Es la ocurrencia no previsible, que no permite que el activo alcance el estándar de ejecución en el contexto operacional en el cual se desempeña.

- Función: Es el propósito o la misión de un activo en un contexto operacional especifico.

- Mantenibilidad: Característica asociada a la capacidad que tiene un equipo de ser recuperado para el servicio cuando se realiza la tarea de mantenimiento necesaria según se especifica.

- Mantenimiento: Es el conjunto de acciones que permite conservar o restablecer un sistema productivo a un estado especifico, para que pueda cumplir con un servicio determinado.

- Riesgo: Es la pérdida potencial asociada a un evento, con probabilidades no despreciables de ocurrir en el futuro.

- Sistema de Mantenimiento: Conjunto de elementos sistemáticos y sistémicos, los cuales engloban una metodología orientada a un fin común, en este caso, la generación de acciones y actividades de Mantenimiento, a través de la Metodología diseñada con herramientas estadísticas, de calidad y de mantenimiento operativo.

# CAPÍTULO IV

## Marco metodològico

El capítulo mostrado en la siguiente sección muestra los aspectos metodológicos utilizados para la realización de este proyecto, por consiguiente, indicará el tipo de estudio que se desarrollará, precisando la población, muestra e instrumentos a utilizar, por último se detalla los procedimientos que fueron necesarios para la culminación exitosa de esta investigación.

## Diseño de la Investigación.

La investigación presentada se lleva a cabo bajo un diseño no experimental, Hernández y otros (2006), definen la investigación no experimental como aquellos “estudios que se realizan sin manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” debido a lo expuesto por Hernández, este estudio sigue esos lineamientos, ya que las variables no se modifican, es decir no se manipulan deliberadamente como lo menciona el, las actividades, tareas procesos se observan tal cual como acurren en realidad, no existe  factores que intervengan con el curso normal de la gestión, según este diseño, nos basamos en estudiar, describir interpretar y analizar el sistema de mantenimiento tal cual como presenta.

## Tipo de Investigación.

Según SABINO (2002), los diseños de campo se basan en métodos que permiten recoger los datos en forma directa de la realidad en donde se presentan. En el siguiente trabajo, el estudio se basa en el sistema descrito por SABINO, debido a que se observan las variables en un entorno natural, es decir, se estudia tal cual como se presenta el fenómeno, en este caso, las actividades que se llevan a cabo dentro de la Unidad de Mantenimiento.

El diseño de un sistema de mantenimiento para la mejora de la gestión de mantenimiento es elaborado sin modificar ningún factor que afecte las actividades o tareas de la Gerencia, son diseñados con el propósito de mejorar las operaciones dentro de la organización.

Por otra parte, FEDUPEL (2006) indica que “Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de problemas en la realidad… Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios” (p. 18). Este trabajo se enmarca en una investigación de campo ya que podemos observar los problemas presentados, bajo la técnica de observación directa.

Este estudio también se enmarca en una investigación descriptiva, debido a que se puede dar una explicación detallada de todas las actividades que ocurren en la Unidad de Mantenimiento. FIDIAS (2006). “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. Además de lo anterior se describirán los componentes, elementos, funciones y operaciones de las unidades a las cuales se les aplicará el mantenimiento.

## Población y Muestra.

Para interpretar mejor lo estudiado es necesario definir o conocer a que se refiere los términos población y muestra. Según VALERA IBARRA (1996) expresa que la población “es el conjunto completo de individuos, objetos o medidas que poseen alguna característica como observable” (p. 38).

En tal sentido y lo definido por Ibarra, la población de este informe está formada por todas aquellas actividades o procesos de la gestión de la Unidad de Mantenimiento.

Por otra parte GUTIERREZ Y DE LA VARA (2006) definen la muestra como “una parte de la población, seleccionada adecuadamente, que conserva los aspectos claves de la población”. Para efectos de esta investigación la población y la muestra coinciden, de esta manera estudiaremos como muestra los métodos, actividades y lineamientos que la Unidad de Mantenimiento utiliza para lograr mantener la flota vehicular en funcionamiento.

## Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.

Las técnicas de recolección de datos, comprenden procedimientos y actividades que permiten al investigador obtener información necesaria para dar respuesta a sus interrogantes (SABINO, 2002), según lo antes mencionado, el primer paso fue la recolección de la información para llevar a cabo el objetivo planteado. Por otra parte HURTADO DE B. (2007) dice que las técnicas de recolección de datos están directamente relacionadas con los instrumentos.

Es por lo expresado por Hurtado que mencionaremos las técnicas utilizadas y los instrumentos apropiados para recabar la información necesaria.

### Observación Directa:

Esta técnica fue utiliza para identificar todas la unidades que conforma la flota de la empresa, así mismo observar, analizar y registra las condiciones de dichas unidades, de igual forma visualizar las características de los buses y el funcionamiento de los mismos.

### Entrevistas y Encuestas:

Estas herramientas son utilizadas para obtener información en relación con la problemática que estamos estudiando, las entrevistas no estructuradas fueron las más utilizadas y se les aplicó al personal de mantenimiento para poder conocer las piezas, repuestos, actividades y componentes de los autobuses. Del mismo modo pudimos conocer la forma de trabajo del personal involucrado. La encuesta estructurada también fue de gran ayuda ya que con ella se pudo interrogar al personal para conocer la frecuencia recomendable para aplicar las actividades de mantenimiento.

### Revisión Documental y Bibliográfico:

Este consistió en analizar la información de manera objetiva y sistemática seleccionando los contenidos relevantes que están relacionados con las variables que estamos estudiando. El análisis comprendió la consulta de textos, normas, manuales del fabricante entre otros.

### Herramientas Computacionales y Internet:

Las herramientas más utilizadas fueron las del paquete office, las cuales ayudaron a plasmar, diseñar y elaborar todo la información obtenida de las diversas fuentes. Otra fuente utilizada fue el internet que nos ayudó a obtener información complementaria para procesar los objetivos planteados.

### Recursos Físicos:

- Computador e impresora

- Cuaderno de notas

- Hojas

- Fotocopiadoras

- Cámara fotográficas

- Dispositivo de almacenamiento masivo

- Lápiz

- Carpetas de apoyo.

- Equipos de protección personal

## Procedimiento Metodológico.

- Diagnóstico de la situación actual de los buses y de la Unidad de Manteniendo para observar las problemáticas o dificultades presentadas y de esta manera poder atacar la zonas más afectadas.

- Revisión y clasificación de la información relacionada con materia de mantenimiento para tener una visión clara de lo que se va a estudiar.

- Búsqueda de Información en manuales e internet para determinar los parámetros de mantenimiento y las actividades necesarias para llevar a cabo un correcto plan de mantenimiento preventivo.

- Entrevista al personal de mantenimiento para conocer en qué aspectos se basan para la realización de actividades de mantenimiento, la frecuencia en la que acurren las fallas en las unidades y el método que utilizan para dejar asentada la información.

- Seguimiento de las actividades ejecutadas en el área de reparación o intervención para determinar el tiempo promedio en realizar actividades específicas.

- Elaboración de listado de actividades que deben ser aplicadas al momento de ejecutar un mantenimiento preventivo.

- Elaboración de un diagrama causa efecto para determinar las causas que originan que se presente la problemática en estudio.

- Diseño de control  para la base de datos de la Unidad de mantenimiento, con el objeto de llevar una organización de las tareas ejecutadas.

- Propuesta de un plan de mantenimiento preventivo basado en las especificaciones del fabricante y adaptándolo a la condiciones de trabajo de las unidades de la empresa, para prolongar la vida de los equipos y poder prestar un servicio seguro y confiable.

- Propuesta de los lineamientos para atacar las actividades de naturaleza imprevista tomando en consideración recurso, tiempo y costo para mejorar la forma de ejecutar estas tareas.

- Formulación de indicadores de mantenimiento con la finalidad de monitorear las actividades y procesos llevados a cabo dentro de la Unidad de Mantenimiento.

- Actualización de formularios existentes para la recolecta de información relacionada con los mantenimientos.

- Conformación de la propuesta del sistema integral de mantenimiento para la mejora continua de la unidad en estudio y la empresa en general.

# CAPITULO V

## Situación actual

En el siguiente capítulo se mencionará la situación actual en la que se encuentra la empresa, de igual manera las causas que originan el problema en estudio.

## Unidades de Transporte de la Empresa Transbolívar

La empresa cuenta con tres modelos de unidades para prestar servicio de transporte público, estas necesitan constantes mantenimientos para funcionar correctamente y así dar un servicio de calidad y eficiencia. Los modelos de buses se indican a continuación:

### Unidades Modelo Paradiso 1200:

Estas unidades, son utilizadas para prestar servicio de larga distancia, son  diseñados con ese propósito, siendo cómodos y seguros, además de eso, están equipados con aire acondicionado, asientos reclinables, D.V.D., para prestar un servicio de confort. Las unidades Paradiso 1200, cubren la ruta de Santa Elena de Uairen y Tumeremo. Ver figura (6).

Las especificaciones técnicas de cada unidad se pueden visualizar en las fichas técnicas, allí se observa las distintas características de las unidades, en la tabla(1) se observa un modelo de ficha técnica de las unidades Paradiso 1200, el diseño mostrado pertenece a la unidad identificada con el número 100.

Tabla 1: Ficha Técnica Unidades Paradiso 1200.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura6: Unidad Modelo Paradiso 1200.

Fuente: Transbolívar.

### Unidades Modelo Viale:

Cubren rutas dentro del municipio, abarcando San Félix y Puerto Ordaz, no prestan servicio de larga distancia debido a lo poco ergonómico del diseño de sus asientos, posee cuarenta y seis puestos y son destinados para la ruta urbana. Ver figura (7).

Figura7: Unidad Modelo Viale.

Fuente: Transbolívar.

Tabla 2: Ficha Técnica Unidades Viale.

Fuente: Elaboración Propia.

En la tabla 2 mostrada anteriormente se puede observar el modelo de ficha técnica de una de las unidades modelo Viale de la empresa, allí se describe las características del motor, de la caja de velocidades, tipo de suspensión entre otra características de importancia.

### Unidades Modelo Volare:

Estos mini buses son utilizados  para prestar servicios especiales y realizar el transporte del personal de la empresa, cuenta con veinte seis puestos y son de la marca Marcopolo al igual que los otros dos modelos  anteriores. Ver figura (8).

Figura 8: Unidad Modelo Volare.

Fuente: Transbolívar.

Las fichas técnicas de estas unidades no están diseñadas aun, dado que son relativamente nuevas para la empresa, pero ya se está trabajando para la elaboración de este importante documento.

Se sabe que este un posee un motor MWM de cuatro cilindros y la caja de velocidades es de cambios manuales.

## Gerencia de Operaciones / Unidad de Mantenimiento (Situación Actual)

Actualmente la Unidad de Mantenimiento se encuentra adscrita a la gerencia de operaciones, es aquí donde se lleva a cabo  la realización de este informe.La unidad de mantenimiento es la encargada de garantizar que las unidades funcionen adecuadamente y fallen lo menos posible. Y en estos momentos no se está cumpliendo con el principal objetivo de la unidad.

La flota de la empresa ha ido disminuyendo poco a poco debido a la falta de mantenimiento adecuado y las mismas no prestan el servicio de manera eficiente. Existen muchos factores que pueden ser causa de este problema (Ver Figura 9)

Una de las principales razones por la cual la unidad presenta problemas es la falta de organización de las tareas, la ausencia de un control para la planificación de las actividades genera que los trabajadores (mecánicos) realicen sus labores como se vayan presentando las fallas, originando así perdidas tanto de tiempo como de costos.

Además de lo antes mencionado, no se lleva un inventario técnico de los equipos y herramientas, donde se describa las características físicas, las funciones y condiciones de trabajo de todo aquello que es necesario para ejecutar las actividades de mantenimiento, indicando además las cantidades asociadas.

Vale indicar que el registro histórico de las unidades es desconocido por el gremio, las fallas son corregidas o ejecutadas pero no son escritas ni asentadas en ninguna parte, lo que implica que no se puede llevar un programa efectivo de mantenimiento, por tal motivo se pierde información importante tales como, tipo de falla, fecha en la que falló, fecha de arranque entre otras, datos básicos para determinar tiempo entre fallas o tiempo fuera de servicio.

La información del historial de las unidades debe ser lo más exacto posible, debido a que, de ser errada, conduce a decisiones equivocadas. En la Unidad de Mantenimiento existen algunos formularios para registrar la información relacionada con los mantenimientos pero no son utilizados y además no son los más adecuados.

Por otra parte, no existe un plan de mantenimiento preventivo estructurado para las unidades, las frecuencia de los servicios son ejecutados cuando se cree necesario, aunado a esto, no existe un programa basado en estudios donde establezca la periodicidad de las mantenimientos ni la importancia que este posee. Cabe destacar que las actividades que son realizadas al momento de aplicar los servicios, no tiene un orden especifico, ni un tiempo de ejecución estimado, es decir no hay un programa o plan de trabajo que ayude a distribuir las tareas, de manera que se pueda disminuir el tiempo de ejecución.

Para mejorar los resultados de la Unidad de Mantenimiento es necesario medir los aspectos más importantes que definen o determinan la calidad del trabajo, pero actualmente no hay unos parámetros que permitan monitorear el trabajo ejecutado, es decir, no existe un sistema de indicadores de mantenimientos.

## Diagnóstico delMantenimientoInadecuado (Diagrama Causa Efecto)

### Método:

La mala gerencia es una causa de que el la mantenimiento no se ejecute como debe ser, podemos desglosarla en, un método inadecuado, esto se refiere al modo o procedimiento de hacer las cosas basándose en una idea o principio, como sucede en La Unidad de Mantenimiento, que no utilizan las diversas herramientas para mejorar la gestión sino, que aplican seguimientos según su criterio, es decir la eficiencia de esa creencia no cumple con los objetivos de la Unidad.

### Mano de obra:

El personal Adscrito a la Unidad de Mantenimiento, no realizan su trabajo de manera correcta, debido a muchas razones, una de ellas puede ser, que no motivadas para que ejecuten sus labores de manera eficiente, o no es lo suficientemente calificada para que se realicen los servicios exitosamente o simplemente la secuencia de realizar sus tareas no es la apropiada y pierden tiempo, lo que se traduce en perdida para la empresa.

### Taller:

El sitio de trabajo donde se lleva a cabo la mayoría de las actividades de mantenimiento no es el más indicado, los trabajadores están expuestos a la intemperie, es decir, a cielo abierto, recibiendo la luz del sol, la lluvia, la humedad, el polvo, entre otros factores climáticos que afectan el buen desenvolvimiento de las actividades, en otras palabras, el sitio de trabajo no es el adecuado.

### Herramientas:

No todo el personal posee las herramientas y equipos de trabajo necesario para el cumplimiento de sus tareas, no son suficientes, además de eso, las que se encuentran no son las más adecuadas, no hay herramientas especiales de mecánica para realizar el trabajo, aunado a esto, existe descontrol en las mismas, no hay un responsable o simplemente no se les asigna una a cada uno.

### Repuestos:

La falta de repuestos en las zonas aledañas es una causa importante que ocasiona la parada de los equipos, al no conseguir las piezas se busca la opción de conseguir una de baja calidad lo que ocasiona que las unidades fallen constantemente.

Como es de notar, el mantenimiento inadecuado se debe a muchas causa que fueron detectadas, es necesario tener presente que pueden existir otras que se pueden pasar por alto, para el mejor desarrollo de estas actividades es conveniente atacar cada uno de los elementos que hacen posible que el desempeño de los mantenimientos no sean adecuados.

Es a partir de allí que arranca nuestro estudio, dado que, nuestro enfoque es hacia un mantenimiento preventivo, disminuyendo las acciones correctivas para así aumentar la cantidad de unidades operativas, todo esto sin dejar a un lado el monitoreo de cada actividad a ejecutar, esto es posible con ayuda de indicadores.

Intemperie

Gestión Inadecuada del Mantenimiento

Inadecuado

Taller

Insuficientes

Descontrol

Herramientas

Desmotivada

Sin metodología

No calificada

Mano de Obra

Falta de Repuestos

Repuestos

Inadecuado

Mala Gestión

Método

Baja Eficiencia

Baja Calidad

No Apropiada

Figura 9: Diagnóstico del Mantto. Inadecuado (Diagrama Causa Efecto).

Fuente: Elaboración propia.

La forma mássencilla de llevar la frecuencia de mantenimiento de las unidades es por los kilómetros recorridos, así se puede basar en las recomendaciones del fabricante y hace mucho más fácil el trabajo, pero se presenta un problema, las unidades de la empresa, no le funciona el sistema de contar los kilómetros, por lo que se hace un poco más difícil determinar la frecuencia apropiada para la aplicación de servicios.

# CAPITULO VI

## Resultados

El siguiente capítulo se detalla los resultados obtenidos del trabajo realizado, indicando la propuesta elaborada para la mejora de la gestión de la Unidad de Mantenimiento de la empresa Transbolívar, C.A.

## Mantenimiento Correctivo

Este tipo de mantenimiento se lleva a cabo al momento de presentarse una falla de manera imprevista, o también se puede realizar cuando se programan paradas para realizar cambio en algunas piezas que ya han cumplido su vida de funcionamiento.

Programando las paradas de las unidades para realizar mantenimiento de rutina se pueden disminuir las fallas inesperadas, dado que se atacan antes de que sucedan. Para ello se necesita aprovechar al máximo el tiempo de parada, ya que al emplear sobretiempo aumenta los costos.

Llevar una relación de actividades correctivas, tanto en los formularios propuestos como en los registros digitales elaborados es de gran importancia, dado que si se llena de forma adecuada y con información certera se podrá determinar futuras fallas e implementar los indicadores de mantenimiento diseñados en esta investigación, para poder medir la eficiencia y/o eficacia de la gestión.  Es de resaltar que será de los registros y formularios de donde saldrá la información requerida para la aplicación e implementación de los indicadores.

El modelo de registro de actividades correctivas se muestra en la figura (10), es un sencillo diseño elaborado en hojas de cálculo, donde las tareas se llevan en relación a cada unidad, este control se lleva únicamente de forma digital, y es de los formularios de donde se extraerá la información para ser vaciada en este registro como se mencionó anteriormente.

Figura 10: Registro de Mantenimientos Correctivos.

Fuente: Elaboración Propia.

## Formulario Propuesto para el Mantenimiento Correctivo

Este formulario permite recolectar toda la información de aquellas acciones que se consideran correctivas y no entran dentro de las paradas programadas por la Unidad de Mantenimiento, este al ser utilizado y llenado de forma correcta permite tener un control de los mantenimiento correctivos ejecutados, además de eso, ayuda a conocer los tiempos relacionados con los servicios, los repuestos utilizados, el personal involucrado entre otros, datos básicos que son de utilidad para aplicar los indicadores de mantenimiento propuestos y que se describen más adelante.

Los formularios son los documentos impresos que serán llenados a mano por el personal que labora en el área de taller, dado que es allí que se realizan las diversas actividades de mantenimiento, la información que contendrá los formularios deben ser lo más exacto posibles, ya que, será de allí que se tomará los datos para futuros estudios.

El formulario que se muestra en el apéndice (A) es la propuesta diseñada para ser implantada en la Unidad de Mantenimiento de la empresa Transbolívar C.A., está adaptado al sistema de trabajo de allí y contiene los campos necesarios para la recolecta de información requerida para la aplicación de los indicadores. Además fue elaborado en base a las exigencias del personal, es decir, de manera sencilla, de modo que sea fácil de entender y llenar.

## Procedimiento para Sistema de Mantenimiento Correctivo

En relación a las actividades realizadas en la Gerencia de Operaciones, se pudo extraer las tareas para elaborar lo que sería la propuesta del procedimiento o pasos a seguir al momento de detectar una falla que no sea programada, que describa características de actividades correctivas. Ver tabla (3).

En la figura 11 se muestra el diagrama de flujo de las actividades propuestas que permitirán a realizar las actividades de mantenimiento de manera organizada, con la finalidad de reducir los tiempos de ejecución y los costos asociados.

En este procedimiento interactúan 4 personas, que son: el operador, el supervisor de operaciones, el supervisor de mantenimiento y el mecánico.

A continuación se detalla cada unos de los pasos a seguir:

Flujograma del Sistema de Mantenimiento Correctivo

Figura 11: Flujograma para la Ejecución del Mantenimiento Correctivo.

Fuente: Elaboración Propia.

| Responsable | Orden | Descripción de la actividad |
| --- | --- | --- |
| Operador | 1 | Observa que el autobús presenta falla en alguno de sus sistemas y lo reporta al supervisor de operaciones y señala la falla presentada. |
| Supervisor de Operaciones | 2 | Recibe la novedad del operador de la unidad y procede a elaborar el reporte de falla para entregarlo a la unidad de mantenimiento. |
| Supervisor de Mantenimiento | 3 | Recibe el reporte de fallas, asigna personal de acuerdo a la falla presentada y envía la unidad al área de diagnóstico para que sea inspeccionada. |
| Mecánico | 4 | Revisa la unidad detalladamente enfocándose en la parte señalada por el operador, para luego determinar si realmente es una falla. |
| Mecánico | 5 | Si realmente presenta la falla indicada, informa al supervisor de mantenimiento lo diagnosticado. |
| Supervisor de Mantenimiento | 6 | Ordena la reparación de la unidad. |
| Mecánico | 7 | Procede a reparar, buscando las herramientas, equipos y repuestos necesarios ejecutar la actividad de mantenimiento. Luego de culminar informa al supervisor de mantenimiento que ya finalizó con la reparación |
| Supervisor de Mantenimiento | 8 | Cierra el reporte de falla indicando el tiempo que la unidad estuvo fuera de servicio y las actividades que se realizaron. Luego informa a operaciones que la unidad está operativa. |
| Supervisor de Operaciones | 9 | Envía a un operador a retirar la unidad del área de reparación. |
| Operador | 10 | Retira la unidad y continúa con las actividades normales de operaciones. |
| Mecánico | 11 | De no proceder la falla, es decir, la unidad se encuentra en correcto funcionamiento, entonces informa al supervisor de mantenimiento. |
| Supervisor de Mantenimiento | 12 | Cierra reporte de falla e informa a operaciones que la unidad está operativa. |
| Supervisor de Operaciones | 13 | Envía operador a retirar unidad. |
| Operador | 14 | Retira unidad y continúa con las actividades normalmente. |

Tabla 3: Procedimiento para Sistema de Mantenimiento Correctivo

Fuente: Elaboración Propia

## Registro Histórico de las Unidades de Transbolívar

Este diseño permite registrar todas las actividades de mantenimiento, enfocando la relación de las reparaciones, las actividades preventivas de los autobuses, los tipos de fallas, el sistema afectado entre otros. Todos estos datos, permiten conocer el funcionamiento de cada unidad, de igual manera conocer el tiempo promedio de cuándo cambiar algún repuesto o pieza que debido al desgaste o deterioro ha cumplido con su vida útil. Igualmente puede detectarse qué averías se repiten o si hay reparaciones frecuentes debido a la misma causa.

El historial de falla contiene información  tales como, la fecha en la cual falló y la fecha de cierre de la falla, el personal involucrado en tareas realizadas, el tiempo de inicio y finalización de cada actividad ejecutada, con el objeto de optimizar el proceso, estos datos básicos son importantes ya que con ellos podemos determinar tiempo entre fallas, tiempo fuera de servicio entre otros, información que será de vital importancia dado que ésta es la que se utilizará en la aplicación del sistema de indicadores.

Figura 12: Registro Histórico.

Fuente: Elaboración Propia.

El registro histórico debe ser llenado al igual que los otros propuestos, es decir, la información debe ser introducida para cada unidad tal como se muestra en la figura (12). Para así poder llevar un control o programa efectivo de mantenimiento, que reduzca los costos y mejore la gestión, en éste se detallará cada una de las actividades realizada, hasta la más mínima. El diseño de registro histórico posee los campos que se describen a continuación:

Nombre: Registro histórico de las unidades.

Departamento o Gerencia: Departamento de Operaciones / Unidad de mantenimiento

Número de la Unidad: Se coloca El número de la unidad afectada o que presenta la falla.

Hora de Inicio: Se colocará la hora de inicio de cada actividad.

Fecha de la Falla: Se escribe la fecha en la cual la unidad presento la falla.

Hora de Inicio: Se colocará la hora de inicio de cada actividad.

Actividad Realizada: se da una breva explicación de las tareas o actividades llevadas a cabo.

Acciones Ejecutadas: Se deja asentado todo aquello que fue  necesario para realizar la tarea.

Personal Responsable: El nombre del personal encargado de llevar a cabo las actividades.

Tiempo Total: Se coloca el tempo que se tomó realizar la actividad, descartando el tiempo en el que no se realizó ninguna tarea.

Observación: Se escribe una nota de modo de acotar algo o que tenga importancia.

## Sistemas que Conforman las Unidades

La elaboración de sistemas de las unidades permite asignar las actividades a cada una de ellos, facilitando de esta manera la programación y organización de las actividades para la gestión del mantenimiento.

La separación de las actividades por sistema posee diversos beneficios, uno de ellos es detectar las fallas rápidamente que ya ocurrieron para realizar estudios de mejora. Otra ventaja sería la de conocer cuál de los sistemas genera mayor costo en un período de tiempo específico.

Cada sistema posee subsistemas, puede ser uno o puede ser muchos, estos subsistemas son cada una de las piezas o repuestos que conforman al sistema motriz, por eso la especificación detallada de cada subsistema puede ser muy difícil, ya que se necesitaría de los mapas o planos de despiece de toda la unidad, información que es muy difícil de conseguir.

El diseño de los sistemas que conforman las unidades, fue elaborado con la información extraída del personal que labora en la Unidad de Mantenimiento, y se muestra a continuación:

### Sistema Motor:

Este sistema comprende el conjunto de elementos mecánicos que transforma la energía calorífica contenida en el combustible en energía mecánica para obtener el desplazamiento del vehículo.

### Sistema de Caja de Velocidad:

Este sistema es el situado entre el embrague y el eje motriz, es el que permite aprovechar al máximo la potencia del motor para vencer las variables resistencias del vehículo al desplazarse, además modifica la fuerza o velocidad aplicada a las ruedas.

### Sistema de Tren delantero:

Está conformado por el eje delantero y todos los elementos necesarios para dar la dirección del vehículo.

### Sistema de Transmisión:

Es el conjunto de elementos que transmiten el  movimiento hasta las ruedas, este sistema para el proyecto estudiado no abarca la caja de velocidades.

### Sistemas de Frenos:

Este sistema tiene como misión obtener una fuerza que se oponga al movimiento del vehículo, reteniéndolo hasta su total inmovilización y mantenerlo detenido, parado o estacionado si es voluntad del conductor.

### Sistema Neumático y Suspensión:

Conformado por el conjunto de elementos que permiten la suspensión de las unidades, de igual manera todos las partes correspondientes al sistema de neumático.

### Sistema Eléctrico:

Este sistema permite disponer de energía eléctrica suficiente y en todo momento a través de los circuitos que correspondan reglamentariamente de alumbrado y señalización, y de otros, que siendo optativos, colaboran en comodidad y seguridad.

### Sistema de Aire Acondicionado:

Abarca el conjunto de elementos que permiten mantener la temperatura adecuada dentro del habitáculo de las unidades, proporcionando comodidad y confort.

### Sistema de Chasis:

Aquí acopla la mayoría de los sistemas, es llamado el esqueleto de los vehículos.

### Sistema de Carrocería:

Es la estructura de las unidades, es la parte visual de los autobuses.

## Codificación de Fallas

La codificación de fallas consiste en identificar mediante siglas y / o números (alfanumérico) las fallas que presenta una unidad, tanto por sistema como por subsistema, esto con la finalidad de ofrecer un sistema lógico de las fallas.

Cada sistema debe tomar un símbolo único para así diferenciarlo de las demás, por tanto debe ser fácil de entender y reconocer. La propuesta de este sistema de codificación engloba varios aspectos, como lo es: el tipo de unidad, es sistema, el subsistema y un número, estos se describe ahora:

### Tipo de Unidad:

La codificación de la falla debe llevar en primer lugar las iníciales de unidad que presentó la avería, la flota está conformada por tres tipos de vehículos, Volare, Viale y Paradiso 1200, entonces las dos primeras letras serán las iníciales de estos nombres. Ver tabla (4).

| RENGLÓN | TIPO DE UNIDAD | SIGLAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOLARE | VO |
| 2 | VIALE | VI |
| 3 | PARADISO 1200 | PA |

Tabla 4: Siglas de Codificación de Fallas por Unidad

Fuente: Elaboración Propia

### Sistema Afectado:

Como se evidenció antes, tenemos diez sistemas definidos, en este caso las siglas deben ser estructuradas de modo que no se repitan el orden con otro sistema. Ver tabla (5):

| RENGLÓN | SISTEMA | SIGLAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA MOTOR | SMO |
| 2 | SISTEMA CAJA DE VELOCIDADES | SCV |
| 3 | SISTEMA TREN DELANTERO | STD |
| 4 | SISTEMA TRANSMISIÓN | STR |
| 5 | SISTEMA FRENOS | SFR |
| 6 | SISTEMA NEUMÁTICO Y SUSPENSIÓN | SNS |
| 7 | SISTEMA ELÉCTRICO | SEL |
| 8 | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO | SAA |
| 9 | SISTEMA CHASIS | SCH |
| 10 | SISTEMA CARROCERÍA | SCA |

Tabla 5: Siglas de Codificación de Fallas por Sistema.

Fuente: Elaboración Propia

### Subsistema Afectado:

Al igual que la nomenclatura de los sistemas, estos deben ser diseñados de manera que subsistemas distintos no tengan siglas iguales, la diferencia es que estos son demasiados y no se pueden especificar uno a uno. En el siguiente cuadro se muestran algunos ejemplos de subsistemas y las siglas asignadas a ellos:

| RENGLÓN | SISTEMA | SUBSISTEMAS | SIGLAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA MOTOR | CAMARAS | CA |
| 2 | SISTEMA CAJA DE VELOCIDADES | SIST. DE APLICACIÓN | SAPL |
| 3 | SISTEMA TREN DELANTERO | PASADORES | PAS |
| 4 | SISTEMA TRANSMISIÓN | PINÓN | PIÑ |
| 5 | SISTEMA FRENOS | BANDAS TRASERAS | BTR |
| 6 | SISTEMA NEUMÁTICO Y SUSPENSIÓN | VALVULA SECANTE | VSEC |
| 7 | SISTEMA ELÉCTRICO | RELÉ LUZ DE CRUCE | RLCR |
| 8 | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO | COMPRESOR DE A/A | CAA |
| 9 | SISTEMA CHASIS | CHASIS FRACTURADO | CHFR |
| 10 | SISTEMA CARROCERÍA | PARABRISA DERECHO | PADR |

Tabla 6: Siglas de Codificación de Fallas por Subsistema.

Fuente: Elaboración Propia.

Las siglas para la codificación de los subsistemas no debe superar los cuatro dígitos, es decir, hay que establecerlos de maneras distintas, y en el caso de no poderse, diferenciarlos con el dígito numérico.

## Estructura de la Codificación de Fallas

El diseño de esta propuesta se estructura de la siguiente manera, en primer lugar se coloca las iniciales del modelo de la unidad y un guion, después el sistema afectado seguido del subsistema y un guión para separarlo del siguiente dígito, en ultimo lugar será números. La tabla 7 muestra la estructura y un ejemplo.

| ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN | EJEMPLO |
| --- | --- |
| AB – CDEFGHI – # | VI-MOCA-1 |

Tabla 7: Siglas de Codificación de Fallas.

Fuente: Elaboración Propia.

Como se puede visualizar en la tabla, tenemos la estructura y un ejemplo completo, la traducción del ejemplo mostrado sería: la falla es presentada en una unidad modelo Viale, el sistema afectado es del Motor, mas específicamente lo averiado es la cámara, y el dígito uno (1) representa el número de la pieza dañada, en este caso la cámara uno (1).

## Mantenimiento Preventivo.

### Frecuencia, Tipos y Actividades de Mantenimiento Preventivo.

La frecuencia de mantenimiento fue seleccionada según recomendaciones del fabricante y sugerencia del personal que labora en las instalaciones realizando y planificando las actividades de mantenimiento.  Para ejecutar un mantenimiento preventivo óptimo, las actividades preventivas se clasificarán en cuatro tipos de rutinas.

## Mantenimiento de Rutina A

Este tipo de mantenimiento fue extraído del manual del fabricante y según recomendaciones del mismo, las actividades que se deben realizar en este, deben ser ejecutadas por los operadores antes de que el vehículo comience con sus funciones normales, la frecuencia para la realización de estas tareas son diarias y se basan principalmente en revisión e inspección.

### Actividades de Mantenimiento de Rutina A.

Comprobar diariamente, antes de hacer funcionar el motor:

- Nivel de aceite del motor.

- Nivel de aceite de dirección.

- Nivel del líquido refrigerante.

- Estado e inflado de los neumáticos.

- Verificar fugas en general (agua, aceite, líquidos y combustible).

- Iluminación del vehículo, luces indicadoras de dirección y luz de freno.

Comprobar diariamente, después de hacer funcionar el motor:

- Presión de aceite lubricante.

- Depósito de combustible.

- Presión neumática.

- Juego de la dirección.

- Funcionamiento del tacógrafo.

- Funcionamiento de la bocina.

- Funcionamiento de los limpiaparabrisas.

- Funcionamiento del timbre.

Comprobar periódicamente, por lo menos una vez a la semana:

- Estado y tensión de las correas.

- Nivel del líquido del sistema de accionamiento del embrague.

- Calibrar la presión de los neumáticos, inclusive la rueda de repuesto.

- Estado de los cinturones de seguridad.

- Apriete las tuercas de sujeción de las ruedas.

- Nivel de la solución de la batería.

- Estado de los bornes de la batería.

## Mantenimiento de Rutina B

Las actividades de este mantenimiento deben ser realizadas por personal calificado, en este caso debe ser realizada por los mecánicos adscritos a la Unidad de Mantenimiento. La frecuencia de estas actividades se obtuvo de acuerdo con la   categorización descrita en el manual del fabricante y según sugerencia del personal de la Unidad de Mantenimiento, estas tareas de acuerdo a las características del servicio prestado deben ejecutarse con una frecuencia mensual.

Para la obtención del intervalo de frecuencia para este mantenimiento, se entrevistó al personal de la unidad encargada de ejecutar las actividades de reparación a las unidades, realizando la siguiente interrogante. ¿Cuál cree Ud. que sería la frecuencia apropiada para realizar las actividades de mantenimiento de rutina B?

Grafico 1: Frecuencia de Mantenimiento de Rutina B.

Fuente: Elaboración Propia.

Se puede visualizar en el gráfico que la mayoría del personal concuerda en realizar las actividades de rutina B cada 30 días, según lo obtenido en la encuesta, el 64% de los encuestados, apoya ésta frecuencia de servicio.

Por otra parte, tan solo un 9% asegura que sería conveniente realizar estas tareas en un tiempo de 20 días, caso contrario, es lo que propone la otra porción de entrevistados, los cuales sugieren que los intervalos de tiempo se realicen cada 40 días, esto representa un 18% de nuestra población encuestada. De todo el personal que se le realizó las preguntas, un 9% no sabe o no está seguro de cuando aplicar estas actividades.

El manual del fabricante sugiere que los vehículos que presten servicios en condiciones difíciles, que supere los 80.000 km al año se le debe realizar este tipo de actividades cada 30 días, así que lo propuesto por la mayoría del personal concuerda con lo descrito en el manual dado que las unidades de Transbolívar supera ese kilometraje anualmente.

### Actividades de Mantenimiento de Rutina B

Se debe realizar las siguientes actividades:

- Cambiar elemento filtrante del aceite del motor

- Cambiar el aceite del motor.

- Cambiar filtro de combustible primario (trampa de agua).

- Cambiar filtro de combustible secundario.

- Verificar y limpiar filtro de aire.

- Revisar el nivel de aceite de la caja de velocidades.

- Revisar el nivel de aceite de la Transmisión.

- Revisión del estado de los terminales de dirección (barra larga).

- Revisión de del estado de los terminales de dirección (barra corta).

- Inspección y ajuste de bandas traseras.

- Inspección y ajuste de bandas delanteras.

- Revisión de  tambores de frenos.

- Revisar frenos de servicio y verificar funcionamiento.

- Revisar funcionamiento de raches de frenos.

- Comprobar juego en los terminales de dirección.

- Reapretar soportes de suspensión delantera y trasera.

- Reapretar barras tensoras.

- Revisar estado del sistema de cambio de velocidades.

- Comprobar juegos y desgaste de las crucetas y manguito desplazable.

- Revisar cableado, descartar puntos de roce, reapretar terminales.

- Revisar motor de arranque.

- Revisar alternador.

- Lavado del motor, casco interno y externo.

- Chequear baterías y conexiones a masa (conexiones a tierra).

- Comprobar el funcionamiento del sistema de embrague.

Lubricar con grasa:

- El sistema de transmisión (crucetas, manguito, etc.).

- Los pasadores del tren delantero.

- El sistema de frenos delantero y trasero.

- El sistema de carrocería (bisagras, ventanas, etc.).

- Terminales de dirección (barra larga).

- Terminales de dirección (barra corta).

Revisar minuciosamente la existencia de fugas en:

- El sistema de enfriamiento del motor.

- Las tuberías de aceite del motor.

- Las tuberías de combustible.

- Las tuberías de aceite hidráulico.

- Las tuberías de aire comprimido.

- Motor en general.

- La dirección hidráulica (aceite).

- El sistema de admisión y escape.

- La transmisión (aceite).

- Caja de velocidades (aceite).

## Cronograma de Actividades de Rutina “A” y “B”

En la tabla que se muestra a continuación (tabla 8) se visualiza el cronograma para la aplicación de las actividades de mantenimiento de rutina “A”  y  “B”, notando que las sombreadas en amarillo son las de rutina “A” y se realizan diariamente y las de azul son de rutina “B” y se ejecutan con una frecuencia de treinta días.

Tabla 8: Cronograma de Actividades de Rutina “A” y “B”

Fuente: Elaboración Propia

## Mantenimiento de Rutina C

La frecuencia de este mantenimiento debe realizarse cada dos  meses, dejando un mes por medio sin realizar estas actividades. Este mantenimiento comprende las tareas de rutina B y otras actividades más profunda que necesitan mucho más tiempo para ser ejecutadas. Por ello se requerirá de más horas hombre, materiales e insumos para cumplir con este servicio.

La frecuencia fue determinada de la misma manera que las de rutina B, es decir, basándose en el manual del fabricante y complementando con la opinión de los trabajadores. La pregunta que se les realizó fue similar a las de rutina B solo que se adaptó para este mantenimiento. ¿Cuál cree Ud. que sería la frecuencia apropiada para realizar las actividades de mantenimiento de rutina C?

Grafico 2: Frecuencia de Mantenimiento de Rutina C.

Fuente: Elaboración Propia.

Como se puede notar el 60% apoya la idea de aplicar este mantenimiento cada 2 meses, esto es un porcentaje considerablemente alto en comparación con los demás, en particular con el más cercano que este tiene, el cual representa el 20% de los encuestados.

Las opciones de 4 meses y los que no saben obtuvieron un 10 % cada uno, una porción poco significativa.

### Actividades de Mantenimiento de Rutina C

- Engrasar tensores de correas.

- Revisar suspensión del motor y caja de velocidades.

- Verificar estado de los amortiguadores.

- Verificar soporte de las ballestas.

- Verificar cilindros y válvulas del sistema de freno.

- Lubricar con grasa los rodamientos de las puntas de ejes.

- Inspeccionar y lavar intercooler.

- Revisar y limpiar el filtro interno del tanque de combustible.

- Chequear estado del puente central.

## Mantenimiento de Rutina D

Estos servicios se realizará anualmente, agrupando todos los mantenimientos anteriores, es decir será un mantenimiento general de las unidades, las actividades de este tipo será más minuciosa asegurando así el correcto funcionamiento de los buses. La frecuencia de este mantenimiento fue seleccionado del manual del fabricante.

### Actividades de Mantenimiento de Rutina D

- Cambiar aceite de la caja de velocidades.

- Cambiar aceite de la transmisión.

- Revisar alineación de las ruedas.

- Inspeccionar bomba de agua.

- Revisar y calibrar válvulas del motor.

- Cambiar líquido refrigerante.

- Cambiar filtro secante.

- Desmontar y revisar inyectores.

- Comprobar el desgaste de las escobillas y los rodamientos del alternador.

- Cambiar líquido del sistema que acciona el embrague.

- Revisión general del sistema de frenos.

- Examinar el funcionamiento del dispositivo de desaplicación del freno de emergencia.

- Efectuar la limpieza interior del depósito de combustible.

## Cronograma de Actividades de Rutina “C” y “D”

En la tabla (9) se muestra el cronograma de las actividades de servicio “C” y “D” evidenciando que el color verde son las de rutina “C” y el rojo de rutina “D”

Tabla 9: Cronograma de actividades de rutina “A” y “B”

Fuente: Elaboración Propia

## Registro de los Mantenimientos Preventivos.

Los registros de mantenimiento preventivo se debe llevar a cabo a fin de llevar un control especifico de cada unidad, con este podemos observar la frecuencia real en la cual se están aplicando los servicios de mantenimiento.

El registro se puede llevar tanto en digital como en físico, estos datos serán de gran ayuda, ya que con ellos se puede determinar los materiales, insumos, piezas o repuestos necesarios para la ejecución de las actividades, siendo más exactos, reduciendo de esta manera los costos de manera significativa.

Figura 14: Registro de Mantenimientos Preventivos.

Fuente: Elaboración Propia.

La figura 14 muestra una propuesta de registro de mantenimiento preventivo, para ser aplicados por la Unidad de mantenimiento de la empresa, para tener la relación  por bus de actividades de mantenimiento. La descripción de cada celda se describe a continuación:

Fecha Programada: Es la fecha en la cual se planificó la actividad.

Fecha Real: Es la Fecha en la que verdaderamente se ejecuta la actividad.

Unidad Número: Se coloca el número de la unidad a la cual se le efectúan los servicios.

Hora de Inicio: Se coloca la hora en la cual se da comienzo a las actividades de mantenimiento.

Actividades Realizadas: Se da una breve explicación de las actividades ejecutadas.

Personal Responsable: Se deja asentado el personal responsable de ejecutar las actividades, describiendo el cargo que ejerce y la cantidad de personas que realizaron las tareas.

Hora de Finalización: Se coloca la hora en la que culminan las tareas preventivas.

Tiempo Total de Mantenimiento Preventivo: Se escribe el tiempo real de horas totales de trabajo, descartando las horas en las que no se realiza actividad.

Piezas e Insumos Utilizados: Aquí se ubica la cantidad de piezas o insumos que fueron necesarios para la realización de las actividades preventivas.

Observaciones: En este campo se colocan observaciones o notas importantes.

## Formulario Propuesto para el Mantenimiento Preventivo

La propuesta de este formulario es para plasmar toda la información de las actividades realizadas, detallando los tiempos de ejecución, los responsables, las actividades entre otros. El apéndice (B) muestra el formulario propuesto para ser implantado en la Unidad de Mantenimiento.

Los formularios será llenado por el personal encargado de supervisar las actividades en el taller, en este caso será el supervisor de mantenimiento el encargado de vigilar y anotar todos los pasos que son necesarios para realizar con éxito las actividades de mantenimiento.

Con la correcta aplicación del formulario propuesto se podrá conocer realmente el tiempo que dura llevar a cabo los mantenimientos preventivos, dado que se debe colocar en cada actividad la hora de inicio y finalización. Esto permitirá realizar estudios más exactos y confiables, ayudando de este modo a la optimización continua del mantenimiento.

## Procedimientos para la Ejecución del Mantenimiento Preventivo.

Para llevar a cabo la organización de las actividades de la Unidad de Mantenimiento y para lograr optimizar los procesos, es necesario implantar los procedimientos propuestos, estos fueron elaborados acorde a las instalaciones y personal que labora en la Gerencia de Operaciones, cada paso permitirá realizar las actividades de manera adecuada, enfocando principalmente el tiempo, factor de mucha importancia, dado que cada minuto perdido es minuto que se deja de producir.

Cada paso está estrechamente ligado al que le sigue y al anterior, es decir que omitir uno de estos pasos no se lograría la eficiencia que se desea lograr, es por eso que el diseño está cuidadosamente estructurado con la finalidad de ejecutarlo en el menor tiempo y con los recursos que la empresa posee, es decir, se estudio la manera de agrupar lo que se tiene para poder llegar a lo que se quiere.

A continuación se detalla los pasos:

## Flujograma del Sistema de Mantenimiento Preventivo.

Figura 15: Flujograma para la Ejecución del Mantenimiento Preventivo.

Fuente: Elaboración Propia.

| Responsable | Orden | Descripción de la actividad |
| --- | --- | --- |
| Analista o Planificador de Mantenimiento | 1 | Prepara el programa o plan de mantenimiento preventivo con todas las actividades a realizar. |
| Analista o Planificador de Mantenimiento | 2 | Elabora la orden para la ejecución de las actividades la cual se entrega al jefe de mantenimiento. |
| Jefe de Mantenimiento | 3 | Ordena y programa el trabajo para realizarlo en el menor tiempo posible. |
| Supervisor de Mantenimiento | 4 | Ordena y programa el trabajo para distribuirlo de la mejor forma posible. |
| Mecánicos | 5 | Ejecuta el trabajo según lo planificado. |
| Supervisor de Mantenimiento | 6 | Supervisa el trabajo ejecutado. |
| Supervisor de Mantenimiento | 7 | Registra todas las actividades ejecutada en la planilla de mantenimiento preventivo e informa al jefe de mantenimiento de la finalización de las tareas. |
| Jefe de Mantenimiento | 8 | Supervisa el trabajo para asegurar que todas las actividades se cumplieron a cabalidad. Informa al analista o planificador de mantenimiento. |
| Analista o Planificador de Mantenimiento | 9 | Recibe planilla de mantenimiento preventivo y registra la información en la historia de cada unidad. |
| Supervisor de Mantenimiento | 10 | En el caso de necesitar materiales e insumos para la ejecución de las actividades el supervisor elabora requisición de materiales y los obtiene. |
| Mecánicos | 11 | Ejecuta el trabajo según lo planificado. |
| Supervisor de Mantenimiento | 12 | Supervisa el trabajo ejecutado. |
| Supervisor de Mantenimiento | 13 | Registra todas las actividades ejecutada en la planilla de mantenimiento preventivo e informa al jefe de mantenimiento de la finalización de las tareas. |
| Jefe de Mantenimiento | 14 | Supervisa el trabajo para asegurar que todas las actividades se cumplieron a cabalidad. Informa al analista o planificador de mantenimiento. |
| Analista o Planificador de Mantenimiento | 15 | Recibe planilla de mantenimiento preventivo y registra la información en la historia de cada unidad y así finaliza el proceso de mantenimiento preventivo. |

Tabla 10: Procedimiento para Sistema de Mantenimiento Preventivo

Fuente: Elaboración Propia

## Cronograma para el Mantenimiento Preventivo.

La ejecución de las actividades preventivas debe ser planificada según lo planteado anteriormente, hay que programar cada una de las actividades y procurar que se realicen los servicios en el tiempo pautado, dado que de esa manera se logra la eficiencia de la gestión de la Unidad de Mantenimiento.

El cronograma de mantenimiento preventivo se diseñó según lo estudiado y sugerido por el personal, allí se muestran cada una de las unidades de la empresa, detallando el tipo de servicio a realizar, la fecha programada y una fila donde se pueda colocar la fecha real en la que se aplicó el mantenimiento, además de eso, cuenta con una programación para un periodo de tiempo de un año, es de notar que los días domingos no se labora en la empresa, razón por la cual, esos días están excluidos del cronograma propuesto.

El tiempo estimado para la ejecución de los servicios es de aproximadamente 7 horas de trabajo, siempre y cuando lo ejecute un mecánico y un ayudante de mecánica, esta estimación se dedujo de estudios y entrevistas no estructuradas al personal de mantenimiento, estimando el tiempo aproximado en realizar cada actividad que conforma el servicio, luego, lo realizado fue una sumatoria de los tiempos, arrojando aproximadamente 7 horas.

Una unidad no debe superar de un día en mantenimiento preventivo, dado que genera pérdidas y descontrol en la programación, ya que se estimó un día para la ejecución de las actividades.

Este diseño de cronograma propone que se realice el mantenimiento preventivo a dos unidades por día, dado que en un mes solo se cuenta con 26 días efectivos para ejecutar las tareas y son aproximadamente 50 unidades.

En el apéndice “C” se muestra el cronograma para las unidades modelo Paradiso 1200, el apéndice “D” se puede visualizar para las unidades Viale y en el “E” está planteado la programación para los Volare.

## Actividades de Mantenimiento Preventivo Agrupadas por Sistemas.

Estas son una serie de actividades extraídas de los diversos servicios donde relaciona los días aproximados para ejecutar los mantenimiento y los kilómetros establecidos por el fabricante, estos parámetros fueron extraídos del manual Mercedes Benz, y es lo que realmente se debería efectuar. El apéndice (F) muestra la relación de las actividades, kilómetros y días aproximados.

Como se mencionó anteriormente, la empresa no lleva el control de mantenimiento preventivo por kilometro dado que a las unidades tienen dañado ese sistema, por lo que se calculó un tiempo promedio para realizar cada actividad, esto se detalla en la parte de la descripción de cada una de las rutinas de mantenimiento.

## Sistema de Indicadores para la Unidad de Mantenimiento de Transbolívar, C.A.

La implementación de un sistema de indicadores proporciona a la Unidad de Mantenimiento diversos beneficios, como lo es el monitoreo de los procesos, dado que para lograr un mejoramiento continuo solo es posible, si se hace un seguimiento exhaustivo a cada eslabón de la cadena que conforma el proceso. Estas herramientas de medición no solo permiten oportunidades de mejora, sino además para implementar las acciones necesarias para lograr la optimización del mantenimiento.

La propuesta de índices para el monitoreo o seguimiento de las actividades de mantenimiento se detallan a continuación:

### Eficiencia en la ejecución de los programas de mantenimiento

Expresión Conceptual: Este indicador demuestra la eficiencia del cumplimiento de los planes de mantenimiento por parte del personal encargado, de modo que se correlacionan las actividades programadas y las realmente ejecutadas. Cabe destacar que programadas incluye mantenimiento mayor y menor.

Expresión Matemática

Tipo de Indicador:Este indicador medirá realmente la eficiencia de las diversas actividades de la Unidad de Mantenimiento, por ende es un índice de eficiencia.

Unidad de medida:Los resultados obtenidos de la ecuación matemática será expresados en porcentaje (%).

Objetivo Estratégico:Con este indicador se logra monitorear sencillamente el porcentaje de actividades de mantenimiento, ya sea, rutinario, preventivo o programado, asociado al lapso de tiempo determinado.

Rangos de Desempeño

| Rango | Valores | Color |
| --- | --- | --- |
| Bajo Control | 100,00 – 80,01% |  |
| Fuera de Control (No Crítico) | 80,00 – 65,00% |  |
| Fuera de Control (Crítico) | Menor a 65,00% |  |

Tabla 11: Rango de Desempeño de la Ejecución de los Programas de Mantenimiento.

Fuente: Elaboración Propia

Frecuencia de Seguimiento:Se realizará un reporte en Excel del costo de cada actividad de mantenimiento correctivo, y el indicador debe ser analizado en un lapso trimestral, es decir, cada tres (03) meses.

Meta del Indicador:Este índice es empleado para  lograr detectar problemas en el personal y las actividades realizadas por ellos, para así tomar las acciones necesarias.

### Índice de Confiabilidad

Expresión Conceptual: Este indicador demuestra la probabilidad o proporción en que el equipo puede desempeñar sus operaciones de forma adecuada sin presentar ningún tipo de falla, en condiciones de trabajo específicas por un lapso de tiempo determinado.

Expresión Matemática

Tipo de Indicador: Este índice pertenece a la categoría de eficiencia, dado que mide el correcto desempeño de las unidades.

Unidad de Medida: El índice será expresado en porcentaje (%).

Objetivo Estratégico:Determinar cuan confiable son las unidades al momento de realizar sus funciones.

Rangos de Desempeño

| Rango | Valores | Color |
| --- | --- | --- |
| Bajo Control | 100,00 – 70,01% |  |
| Fuera de Control (No Crítico) | 70,00 – 50,00% |  |
| Fuera de Control (Crítico) | Menor a 50,00% |  |

Tabla 12: Rango de desempeño del índice de confiablidad.

Fuente: Elaboración Propia

Frecuencia de Seguimiento: El indicador debe ser analizado en un lapso trimestral, es decir, cada tres (03) meses.

Meta del Indicador: Con el tiempo calculado se logrará determinar si el tiempo entre las fallas se mantiene constante, ha ido aumentando o ha ido disminuyendo, en un lapso determinado de tiempo, lo que determinará el nivel de confiabilidad del equipo evaluado y así poder estar seguro que las unidades podrán prestar el servicio de manera segura.

### Índice de Mantenibilidad

Expresión Conceptual: Este indicador demuestra la probabilidad o proporción en que el equipo puede ser reparado dentro de un lapso de tiempo establecido (preferiblemente experiencia del personal y especificaciones técnico-operativas del equipo reflejadas en el Manual de Operación).

Expresión Matemática:

Tipo de Indicador:Este indicador en un índice de eficiencia.

Unidad de Medida:Los resultados serán analizados en porcentaje (%).

Objetivo Estratégico: determinar la probabilidad que el equipo puede ser reparado dentro de un tiempo específico.

Rangos de Desempeño

| Rango | Valores | Color |
| --- | --- | --- |
| Bajo Control | 100,00 – 70,01% |  |
| Fuera de Control (No Crítico) | 70,00 – 50,00% |  |
| Fuera de Control (Crítico) | Menor a 50,00% |  |

Tabla 13: Rango de Desempeño del Índice de Mantenibilidad.

Fuente: Elaboración Propia

Frecuencia de Seguimiento: Se realizará un reporte en Excel del costo de cada actividad de mantenimiento correctivo, y el indicador debe ser analizado en un lapso trimestral, es decir, cada tres (03) meses.

Meta del Indicador: Con el tiempo calculado se logrará determinar si el tiempo para reparar el equipo se mantiene constante, ha ido aumentando o ha ido disminuyendo, en un lapso determinado de tiempo, lo que determinará el nivel de mantenibilidad del equipo evaluado y así poder programar en base a esos resultados.

### Índice de Disponibilidad

Expresión Conceptual: Este indicador demuestra la capacidad del equipo para realizar una función requerida bajo condiciones específicas, asumiendo que los recursos externos requeridos son suministrados. La disponibilidad se relaciona directamente con la proporción equivalente existente entre la mantenibilidad y la confiabilidad.

Expresión Matemática:

Tipo de Indicador: Este tipo de indicador al igual que el de mantenibilidad y confiabilidad pertenece a la familia de los que miden la eficiencia.

Unidad de Medida: este índice se expresa en porcentaje (%).

Objetivo Estratégico: Determinar la capacidad de función de un equipo bajo unas condiciones y tiempo determinado.

Rangos de Desempeño

| Rango | Valores | Color |
| --- | --- | --- |
| Bajo Control | 100,00 – 90,01% |  |
| Fuera de Control (No Crítico) | 90,00 – 85,00% |  |
| Fuera de Control (Crítico) | Menor a 85,00% |  |

Tabla 14: Rango de Desempeño del Índice de Disponibilidad.

Fuente: Elaboración Propia

Frecuencia de Seguimiento:Se realizará un reporte en Excel del costo de cada actividad de mantenimiento correctivo, y el indicador debe ser analizado en un lapso trimestral, es decir, cada tres (03) meses.

Meta de Indicador:Con este indicador se logrará monitorear si la relación entre mantenibilidad y confiabilidad es la adecuada, implicando esto que el equipo esté disponible para las operaciones normales en el tiempo necesario.

### Tasa de Mantenimiento Preventivo

Expresión conceptual: permite conocer la relación entre el mantenimiento preventivo y los mantenimientos totales, evidenciando el porcentaje que ocupa este servicio.

Expresión Matemática:

Tipo de Indicador: Este índice pertenece a la familia de los indicadores de eficiencia.

Unidad de Medida: El resultado se expresará  en porcentaje (%).

Objetivo Estratégico: Determinar la porción de mantenimientos preventivos en relación a los mantenimientos totales.

Rango de desempeño:

| Rango | Valores | Color |
| --- | --- | --- |
| Bajo Control | 100,00 – 70,01% |  |
| Fuera de Control (No Crítico) | 70,00 – 50,00% |  |
| Fuera de Control (Crítico) | Menor a 50,00% |  |

Tabla 15: Rango de Desempeño de la Tasa de Mantenimiento Preventivo.

Fuente: Elaboración Propia.

Frecuencia de Seguimiento: La frecuencia para la aplicación de este indicador debe ser mensual.

### Tasa de Mantenimiento Correctivo

Expresión conceptual: permite conocer la relación entre los mantenimientos correctivos ejecutados y los mantenimientos totales, evidenciando el porcentaje que ocupa este servicio.

Expresión Matemática:

Tipo de Indicador: Este índice pertenece a la familia de los indicadores de eficiencia.

Unidad de Medida: El resultado se expresará  en porcentaje (%).

Objetivo Estratégico: Determinar la porción de mantenimientos correctivos en relación a los mantenimientos totales.

Rango de desempeño:

| Rango | Valores | Color |
| --- | --- | --- |
| Bajo Control | Menor a 50,00 % |  |
| Fuera de Control (No Crítico) | 70,00 – 50,00% |  |
| Fuera de Control (Crítico) | 100,00 – 70,00 % |  |

Tabla 16: Rango de Desempeño de la Tasa de Mantenimiento Correctivo.

Fuente: Elaboración Propia.

Frecuencia de Seguimiento: La frecuencia para la aplicación de este indicador debe ser mensual.

### Tasa de Mantenimientos Programados

Expresión conceptual: Permite conocer la relación entre los mantenimientos programados y los ejecutados.

Expresión Matemática:

Tipo de Indicador: Este índice pertenece a la familia de los indicadores de eficiencia.

Unidad de Medida: El resultado se expresará  en porcentaje (%).

Objetivo Estratégico: Determinar la porción de mantenimientos programados en relación a los mantenimientos ejecutados.

Rango de desempeño:

| Rango | Valores | Color |
| --- | --- | --- |
| Bajo Control | 100,00 – 70,01% |  |
| Fuera de Control (No Crítico) | 70,00 – 50,00% |  |
| Fuera de Control (Crítico) | Menor a 50,00% |  |

Tabla 17: Rango de Desempeño de la Tasa de Mantenimiento Programados.

Fuente: Elaboración Propia.

Frecuencia de Seguimiento: La frecuencia para la aplicación de este indicador debe ser mensual.

## Conclusiones

A lo largo del desarrollo del presente trabaja se puedo deducir las siguientes conclusiones:

- Transbolívar no cuenta con un sistema de mantenimiento conformado como tal, que le permita llevar una organización adecuada para realizar las diversas actividades para la gestión del mantenimiento.

- No hay un sistema de registro para plasmar las actividades de mantenimiento por lo que se diseñó un sencillo sistema elaborado en hojas de cálculo con la finalidad de recolectar toda la información y llevar la historia de las tareas ejecutadas.

- Los formularios existentes están incompletos o no son adecuados por lo que fue necesaria la elaboración de nuevos formatos para llevar los registros de las actividades o tareas en físico.

- Los pasos a seguir al momento de ejecutar las tareas son realizados como se crea la mejor manera, no hay lineamientos establecidos para llevar a cabo los servicios, es por esa razón que se procedió a diseñar los lineamientos de mantenimientos, tanto preventivos como correctivos.

- No existe un registro histórico de las fallas presentadas por las unidades de Transbolívar, este sistema es muy importante ya que se puede observar la frecuencia de algunas fallas y de allí  predecir futuras averías, por tal motivo fue necesario diseñar un sistema para recolectar toda información que tenga relación con los vehículos de la empresa.

- La Unidad de Mantenimiento no posee un plan de mantenimiento preventivo para sus unidades, se le aplica los servicios cuando se cree conveniente, por eso, es necesario crear un sistema de mantenimiento preventivo conjuntamente con el cronograma de ejecución

- Se pudo evidenciar la inexistencia de indicadores de mantenimiento, por lo que se diseñó un sistema de índices para evaluar los procesos de la Unidad de Mantenimiento.

- La conformación del sistema es el resultado de las necesidades que presenta la Unidad de Mantenimiento,  basándose en acciones de tipo preventivo para minimizar el impacto de fallas, el monitoreo y evaluación de los procesos con la ayuda de indicadores y la elaboración de procedimientos para las ejecución de actividades de mantenimiento, todo esto con la finalidad de aumentar la confiabilidad del sistema y disminuir las acciones correctivas, que ayude a  mejorar la gestión de la gerencia y la empresa en general.

## Recomendaciones

- Implementar el sistema diseñado para obtener resultados de mejoras en los procesos de la gestión.

- Concientizar al personal que labora en la Gerencia de Operaciones específicamente los de la Unidad de Mantenimiento para enseñarlos a registrar la  información, dado que esa es la razón principal por la que no existen los registros.

- Aumentar el personal de la Unidad de Mantenimiento (mecánico) para ejecutar las actividades de mantenimiento con rapidez, dado que contratar mas personal es económicamente rentable en comparación con los costos de reparación, además de eso los ingresos que se dejan de percibir por el tiempo que las unidades se encuentran fuera de servicio.

- Implementar el uso de indicadores a la gestión de mantenimiento de forma que se mejore la efectividad del control y seguimiento a los planes y acciones en ejecución.

- Realizar un estudio de movimiento y tiempo para conocer cuanto dura en promedio las actividades de mantenimiento.

- Poner en funcionamiento el sistema de contar los kilómetros de las unidades, para llevar el control de esta manera y cumplir a cabalidad los mantenimientos.

## Bibliografía

DÍAZ MATALOBOS, ANGEL (1992). Confiabilidad en mantenimiento.

GÓNGORA, LEONARDO (2009). Trabajo de grado. Diseño de un sistema de mantenimiento basado en la confiabilidad operacional para las grúas cambiadoras de ánodo de las celdas P-19 en C.V.G. VENALUM.

HERNÁNDEZ, ROBERTO; FERNÁNDEZ, CARLOS; BATISTA, PILAR. Metodología de la investigación. (1998). Editorial Mc Graw-Hill. 2da Edición. México.

MERCEDES BENZ. Cuaderno de mantenimiento.

NAVA, JOSÉ DOMINGO. Teoría de mantenimiento, definición y organización.

ROJAS DE NARVÁEZ, ROSA (1997), Orientaciones prácticas para la elaboración de informes de investigación. Puerto Ordaz (Venezuela)

[URL 1] BUENASTAREAS [Página web en línea] Disponible:

http://www.buenastareas.com/materias/formato-de-control-de.../0/[Consulta: Abril 2012]

[URL 2] RTP [Página web en línea] Disponible:

http://www.rtp.gob.mx/[Consulta: Abril 2012]

[URL 3] YAKAZ [Página web en línea] Disponible:

http:// www.yakaz.com.mx/empleo/formato-correctivo. [Consulta: Mayo 2012]

# DEDICATORIA

Este trabajo se lo dedico en primer lugar a Dios todopoderoso por estar siempre conmigo y no abandonarme nunca, por darme vida, salud y por darme la oportunidad de tener unos padres como los tengo YO, por todo lo que me dio, por todo lo que tengo y por todo lo que me dará.

A la persona que siempre a estado conmigo en las buenas y las malas, mi amigo y papá.

A una persona a la que le debo parte de mi vida, y que gracias a ella soy lo que soy hoy, me refiero a mi madre Corina del Valle Bolívar.

A todos mis hermanos a los que quiero mucho, Amelucy Marsili, Rodolfo Marsili, Anggela Marsili,  Anggelo Marsili.

Esto se lo debo a ustedes, gracias por TODO…….

Marsili Castro, Luigi Alfredo

# AGRADECIMIENTOS

Primero a Dios, por ser mi guía y protector, por estar siempre conmigo, por  darme salud, inteligencia y todo lo que tengo.

A mi papá por estar siempre conmigo en las buenas y las malas, por su apoyo, enseñanzas, consejos, cariño por eso y mucho más, GRACIAS PADRE.

A mi madre Corina Bolívar, aunque no me trajo al mundo la quiero como si lo fuera, gracias por guiarme por el camino del bien, por su apoyo, por estar ahí cuando la necesito y por ayudarme en mi carrera profesional.

A mis hermanos, Amelucy, Rodolfo, Anggela y Anggelo. Por su cariño.

A los profesores de la UNEXPO que han sido el camino por el cual he podido adquirir los conocimientos académicos para utilizarlos en un área laboral.

A todos mis compañeros de estudio con los que he compartido, y hemos estado juntos para alcanzar la meta de ser profesionales y una persona muy especial para mi que ha estado conmigo estos últimos días de mi carrera (Norwys León).

A Transbolívar por permitirme realizar mi trabajo de grado allí, y todo su equipo de trabajo (Alison, Alejandra, Sr. Ruiz,) por su apoyo.

A mis tutores Leonardo Góngora y Natasha Alarcón por su apoyo incondicional y ayuda, la cual me sirvió para culminar mi Trabajo de grado con éxito.

A mis compañeros de pasantía por los buenos momentos compartidos (Oskeris, Oriana, Alcybel, Meribeth).

A todas aquellas personas que no nombro, que también han formado parte de este éxito.

A todos desde el fondo de mi corazón muchas gracias….

Marsili Castro, Luigi Alfredo

Autor:

Marsili Castro, Luigi Alfredo.

Fecha: Julio 2012