www.monografías.com

# Marco teorico del sistema S.A.M. (acera movil)

- Estudio  del movimiento compartido.

- Características  del sistema S.A.M.  (Acera Móvil)

- Explicación  del funcionamiento de la Acera Móvil.

## Consideraciones en  cuanto a las paradas de  la  Acera  Móvil

- Consideraciones  de  seguridad  industrial para el funcionamiento del Sistema  Acera Móvil

- Consideraciones  funcionales  del  sistema  S.A.M.

## Antecedentes

- Estructura de  costo del  sistema  S.A.M.

- Criterios de jerarquización

Estudio  del movimiento compartido.

La acera móvil es un sistema de transporte público donde se optimiza el movimiento de la persona en función del espacio y el tiempo en donde ésta se desenvuelve.

Esta optimización es parecida a la de los animales como, por ejemplo.  es el caso del cardumen de peces o las estampidas de pájaros. Un ejemplo de esta optimización de  movimientos en los humanos sería el movimiento compartido que realizan los corredores en la carrera de relevo en la que existe una perfecta sincronización del movimiento entre el que da y recibe el testigo. Este movimiento se efectúa a una velocidad que en la acera móvil se llama velocidad de inter.-relación y se produce entre el vehículo y el usuario y es utilizada para salir y entrar del vehículo (velocidad inercial del vehículo).

La velocidad de inter.-relación se determina por la velocidad que desarrolla una persona al caminar rapidamente sin llegar a correr y de estatura promedio que en Venezuela es 1 metro 70 centímetros y a la cual  corresponde una velocidad de inter-relación de  12 kilómetros por hora. La velocidad de inter.-relación es una velocidad referencial y, por lo tanto, puede ser modificada de acuerdo al volumen de usuarios. También se denomina velocidad verde, ya que a esa velocidad estarán en verde los avisos luminosos en esta unidad vehicular.

El otro nombre de la velocidad de inter.-relación  es High Performance (alto rendimiento), porque a esta velocidad se produce lo que es llamado por el autor efecto bucle que no es otra cosa que las entradas y salidas sucesivas que se realizan mientras la unidad vehicular se desplaza.

Características  del sistema S.A.M.  (Acera Móvil)

La acera móvil esta basada en una tríada y esta es la siguiente:

- velocidad de inter-relación: el vehículo debe ir a velocidad de inter-relación

(12 kilómetros por hora)

- los espacios de la unidad de transporte destinados a la entrada y salida deben estar a la misma altura de la acera, la cual, debe oscilar entre 20 y 30 centímetros.

- la  salida debe ser amplia y abierta, queriendo decir con esto sin puerta convencional, sino virtual por láser.

Esta puerta virtual de láser funciona de la siguiente manera: la luz del láser coincide en su trayectoria con una línea amarilla que está en el piso de la salida de la unidad de transporte.  Al pisar el usuario esa línea, corta la señal de láser que se proyecta sobre el otro extremo de la puerta produciendo la detención del vehículo a los 10 segundos. Esta detención de la unidad viene precedida por un sonido de  alarma dentro de la misma.

Explicación  del funcionamiento de la Acera Móvil.

El usuario debe estar colocado a lo largo de la acera, por un espacio de 20 metros, y un metro de separación entre uno y otro usuario. Esta zona debe de ir de color amarillo en la acera, cuando el usuario tenga el pasamano de la unidad a su alcance, lo tomará para luego girar a 180 grados y entrar a la unidad, ya que ésta viene a velocidad de inter-relación (efecto inercial);  luego pasará por el torniquete a la zona de embarque que son tres separadas por un espacio para salida del pasajero. El pasajero debe mantenerse detrás de la línea amarilla que se encuentra en el piso y en la parte más externa, ya que, si  pisa esta línea el vehículo se detendrá.

Para bajarse el usuario de la acera móvil lo debe hacer en dirección a la velocidad inercial de la misma para que sea más suave su salida.

## Consideraciones generales de  la  Acera  Móvil

Una de las características actuales en cuanto al sistema de tránsito terrestre es que cada día va en ascenso y, por otra parte, la anarquía se hace presente en relación al movimiento de las unidades de transporte,  motivo por  el  cual  las  unidades  convencionales  de transporte  público se  hacen  ineficientes  debido  a que éstas, están diseñadas  para  mayores  velocidades. La  acera móvil  elimina  esta  anarquía  en  cuanto al  movimiento, ya  que  va  muy  cerca de  la  acera  (5 centímetros aprox.), aumentando  las posibilidades de  uso  por  parte  de  los  pasajeros debido a  su  diseño  y  velocidad (efecto Bucle), lo cual   hace  posible  que  los  usuarios  obtengan una  baja  sustancial en  el  costo de  los  pasajes  al  haber mayor uso y, por  consiguiente,  disminuyen  los  costos  unitarios  del  pasaje.    En  esta  medida  se  beneficia del  servicio  un   mayor  número de  personas.

## Consideraciones en  cuanto a las paradas de  la  Acera  Móvil

Se  pueden  considerar  tres  posibilidades:

1.- Que  la   acera  móvil  viaje  a  la  velocidad de  inte-relación  12 Kilómetros/ hora  y  en  este  caso  todas  las  aceras  servirán  para  subir  y  bajar  de  este  vehículo estando prendidas las señalizaciones de uso  correspondientes al color verde, dentro y fuera de la unidad, lo que, en otras palabras,  permite subir y bajar de la unidad.

2.-Que  existan  cuadras de  avanzada (20  Kilómetros  / hora)  y  en ese  caso se  indicarán los  avisos  luminosos mediante  el  color  rojo,  dentro  y   fuera  de  la  unidad;   en  éstas  nadie  podrá  subir   ni  bajar  de  la  unidad acera móvil.

3.-Parada  total  es  para  el  caso de  que  se  quiera  usar  para  egreso e  ingreso de  personas  de  edad  avanzada y  discapacitado.   En  ese  caso  la  entrada se  realizaría  por  la  salida de  la  unidad.

Esta  parada  total puede  ser  sustituída  por  aceras de  compensación donde  el  usuario se  coloca  sobre una  banda  transportadora  la  cual  es  activada  al  llegar la  acera  móvil pudiendo  pasar  este de  la  banda transportadora  a  la  acera  móvil siempre  conservando  su  movimiento.

Consideraciones  de  seguridad  industrial para el funcionamiento del Sistema  Acera Móvil (S.A.M)

1.- Puerta  virtual de  láser: consiste  en  un  láser  que  tiene  la  misma trayectoria  que  la  de  una  raya  amarilla  de  diez  centímetros de  ancho colocada en  el borde  de  la  salida  de  la unidad,  la  cual  al  pisarla    activa  una  alarma  interna del  sistema  y,  en  ultimo caso,  detiene la unidad  por  un  espacio  de  tiempo determinado hasta  que  sea solventada  cualquier  anomalía  por  el  personal del sistema  S.A.M.

2.- Sus  ruedas estarán  totalmente  cubiertas  por  guarda-fangos para  evitar  que  si  una  persona cae en el espacio de  la  rueda, sea  maltratado por  la  misma.

3.- Todo el  interior  en  lugares   críticos (barandas, ángulos  y  otros  elementos  constructivos de  la  unidad ) estarán  cubiertos  por  goma  espuma para amortiguar  cualquier golpe  que  posiblemente   pueda  sufrir  un  usuario.

4.- En caso  de  usar  la  tercera  parada tendrán en su  interior un  lugar  definido a  fin  de  parar y  asegurar  las  tres sillas máximo de  discapacitados.

5.- Deberá  tener  parachoques  envolventes, es  decir,  que  si  cualquiera  persona  cayese en  la  vía  .el  para choque envuelve  a  la  persona  y  evita  que  ésta  sea  arrollada.

Consideraciones  funcionales  del  sistema  S.A.M.

1.-Del conductor:

1.1.-Este no se  guía  por  un  velocímetro , en  cambio  observa  dos  colores:  rojos (20 kilómetros / hora) o verdes (12 Kilómetros / hora) , que  se  reflejan  en  el parabrisas  de  la  unidad  con  el  fin  de  que   el  conductor  no  quite  la  vista  del frente, estos  dos colores se  observan  dentro  y  fuera  de  la  unidad  para  que  los  usuarios entren y salgan  al  ver  el  verde  y no entren ni  salgan  en  rojo.

2.-Del colector:

Puede existir  la  figura del  colector  y  éste  se  dispondrá estrategicamente en  la  parte  posterior de  la  unidad S.A.M. para  evitar  con  ello  que  personas   ingresen  indebidamente  al  vehículo;   teniendo al  alcance de  sus  manos  un  dispositivo  de  Pare  de  emergencia del sistema S.A.M.

Esquema de los fundamentos  para  el  desarrollo  del Sistema  Acera  Móvil

Consideracio-                                             Educación

nes  de                                                                  de  los

Arquitectura,                                                                    usuarios.

Urbanismo e                                SAM

Ingeniería del

Lugar.

Consideraciones

De diseño de la

Unidad.

1.-Educación del  usuario

Es  la  etapa  previa  antes  de utilizar  la  unidad  definitiva y  está  representada  por una  unidad  muy sencilla  que  consta  de  una  batea  y  un  remolque.  La   batea deberá  estar a la  altura de  la  acera  y  tendrá  un  pasa-manos  que  gire en  ciento ochenta  grados.

El  remolque imprimirá  al carro o batea  una  velocidad de 12 kilómetros por  hora;  con el  uso de  este  sistema  inicial o  primario se  persigue ensayar el funcionamiento del  sistema S.A.M. para su uso posterior.   Se  debe  disponer de  frecuentes  anuncios   por  todos  los  medios  de  comunicación disponibles o  conocidos al  momento de su  implantación, similar a  lo realizado con el  sistema  de  subterráneos de  la  ciudad de Caracas.

2.- Consideraciones de Arquitectura, Urbanismo e  Ingeniería del lugar.

Pueden ser:  largo y  ancho de  las avenidas;   altura y  ancho de  las  aceras;   las aceras deben ser antiresbalantes;   retiro de  árboles y  postes de  luz;   redistribución de  espacios verdes;   retiros para banquillos,  boletería.

Intervención de Ingeniería de  Tránsito a  fin  de  sincronizar  los  semáforos  de  cada ruta,  de acuerdo  al   avance  la  unidad   S.A.M.  para  producir  un movimiento  contínuo (Metro de Superficie,  de  bajo costo).

3.-Consideraciones de  diseño

La  unidad en  sí  mide  trece  metros  de  largo por  dos punto veinte  metros de  altura por  dos  de  ancho;  altura desde el  suelo a  la  unidad de veinte a treinta centímetros igual que  la  acera; el  ancho de  la  puerta  de  salida debe ser  de ocho metros y la  de  entrada de  dos  metros; los  guarda-fangos  deben  quedar  tapados en  su  totalidad;  debe  contar  con  luces de señalización  (verdes y rojas) e  iluminación  tanto interna  como externa.

En el  borde  del  piso que  corresponde  a  la  salida  debe  haber una  línea amarilla,  de  diez  centímetros  de  ancho,   la  cual  coincide en  su trayectoria con  un  láser. Al  entorpecer el flujo del láser hasta  un censor  foto-electrónico, se activa  una  alarma  sonora y  de  pare de  emergencia. Para  mayor  información en cuanto a  su  diseño con gusto le atenderemos.

## Antecedentes

La Acera Móvil o  S.A.M. fue  presentada  en:

- EUREKA  del  año 1997 y posteriormente  premiada en  el Colegio de  Ingenieros de Venezuela  representando a AVEDICI (Asociación Venezolana de Inventores  y  Creadores  Independientes) otorgándosele el  premio  como  producto  novedoso del año 1998  por  la  Fundación Juan  José Aguerrevere.

A fin de dictar normas para  su  funcionamiento y demás requisitos  el S.A.M. fue  sometido a  previa consulta  por:

- FONDONORMA en el  año 1997, aceptando dicha  institución  que  no existen normas definidas que  regulen el  uso y  la  adecuada explotación  de este nuevo diseño de transporte masivo de  público  tanto en  Venezuela (Normas  COVENIN)  como en  el  resto del mundo (ISO, ANSI y otras normas de  carácter internacional).

- CENTRO DE INGENIEROS DEL AREA METROPLITANA, el 03 de Mayo de 2000 a fin de solicitar recomendaciones en cuanto a normativas de vialidad, aceras, etc

- FONDO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO, el 22 de Mayo de 2000, en donde se considera un proyecto de interés para la institución.

- El sistema S.A.M está patentado como diseño de carrocería de vehículo bajo el Nº 43699000220, a nombre de Mariano Diez Hermoso, con fecha 13 de Enero 2000.

Estructura de  costo del  sistema  S.A.M.

## Este  no  puede  ser  comparado en  su  estructura  de  costo  con  el sistema  convencional  y esto es  porque  se  requiere de una  inversión inicial  de  diseño de  unidades, arquitectura, urbanismo e  ingeniería  de  la  zona  donde  se  vaya  a implantar.

Esta  inversión  se  verá  recompensada  por  un medio de  transporté  menos   anárquico, más  productivo en cuanto al  volumen de  personas transportadas y menos  contaminantes.

Criterios de jerarquización

- Disponibilidad de materia prima

En cuanto a la disponibilidad de materia prima para  la fabricación de la unidad en Venezuela existen  láminas, aluminio y acero  distribuídas y fabricadas por las empresas filiales de CVG: SIDOR

En lo referente a la tecnología, como:

Motores

Chasis

Carrocerías

Y demás componentes, éstos existen en las diferentes ensambladoras del país.

También  es posible rediseñar las carrocerías de antiguo uso para este fin.

Las normas para la construcción de esta unidad no existen actualmente nacional ni internacionalmente motivo por el cual surge la necesidad de realizarlas por parte del autor del proyecto y éstas son:

- guarda-fango que cubre totalmente la rueda para evitar daños al usuario.

- salida y entrada a la misma altura de la acera con una separación máxima de 5 cms de ésta.

- puertas de salida con sistema láser de seguridad para evitar que el pasajero se pueda salir de la misma.

- velocidad de inter-relación 12 km/hora (velocidad referencial que puede aumentar hasta 20 km/hora)

- estas velocidades estarán representadas en el exterior, interior de la unidad y en la cabina del conductor representando el color verde para salida y entrada de usuarios en movimiento y el color rojo  para que no se produzca  entrada ni  salida  de usuarios.

- parachoques envolventes para evitar que el pasajero pueda ser arrollado.

- interior recubierto por goma espuma en  todos los puntos que comprometa ángulos y superficies en contacto con el pasajero.

- información del uso de la unidad mientras el pasajero esté en su interior a través de parlante.

- la posible presencia de un colector para evitar que  personas  puedan  entrar  por  la salida con la excepción de: personas de más de  60  años y discapacitados.      Estos últimos dispondrán de un sitio especial dentro de la unidad  para  colocar su silla de rueda.

- se dispondrá de asientos especiales dentro de la unidad colocados de forma cómoda para  que  no  entorpezcan el movimiento de los usuarios y éstos serán utilizados por  usuarios: mujeres embarazadas, niños y ancianos.

- cortina transparente de plástico la cual se bajará  hasta  la  mitad  de  la  altura  de la salida cuando esté lloviendo.

- luces  o  reflectores  de  salida  que  estarán  puestos  a  la  salida  de la unidad en un ángulo que alumbrará toda la acera por donde bajarán los usuarios en movimiento.

- paneles de información internos indicando zonas de paradas en movimiento y zonas de avanzada si esta última existe.

  - Origen de la inversión

La inversión se puede dar a través de Fontur como agente de financiamiento y lógicamente la posibilidad de financiamiento particular en el caso de una franquicia, la cual podría ser compartida en obligaciones y utilidades por parte de particulares y alcaldías, como conservación y mantenimiento de la unidad, aceras y calles por parte de la alcaldía.

    - Influencia Ambiental

Según Fondonorma por cada tonelada de peso muerto de carrocería se necesitan 12 caballos de fuerza.  Como se calcula que el vehículo pesará 8 tonelada, el motor tendrá que ser de 96 caballos de fuerza.  En cuanto al tipo de motor, éste podrá ser a Gas y si es de Gasoil contará con unos silenciadores catalíticos para disminuir la cantidad de monóxido de carbono. Esta unidad es altamente eficiente en cuanto al grado de contaminación que ejerce sobre el ambiente,  que es muy bajo. Esta baja contaminación de la unidad hace concordancia con el color verde en su velocidad lo que nos indica que por  su  velocidad  es altamente baja en contaminación: a menor velocidad,  menos cantidad de combustible es quemado.

- Valor agregado.

El valor de esta unidad es alto ya que puede ser hecho en su totalidad en Venezuela y representa una entrada de divisas en el caso de ser exportada.

- Diversas aplicaciones

Las aplicaciones son  transporte masivo de personas a baja velocidad sistema S.A.M

Turístico.

Para uso de empresas dentro de unas áreas consignadas.

## Recomendación

Se recomienda la  forma de  explotación del S.A.M  mediante  una  franquicia  conjunta entre particulares y  alcaldías; repartiéndose las  responsabilidades y beneficios del mantenimiento tanto de unidades como de las vías de  circulación  respectivamente.

Educación  para  su  uso  principalmente a través de  diversos medios de  comunicación  disponibles.

Por :  Dr. Mariano  Diez  H. (Investigador-Autor)

marianodiez@hotmail.com

marianodiez@cantv.net

(Coautores – investigadores)

Ing. Industrial Axel  Diez M.

axeldiez@cantv.net

axelconsult@hotmail.com

Ing. Industrial Rosa Francia Vargas S.

anvar1003@cantv.net