www.monografias.com

# Fotointerpretación

Leyni Bitriago - leynimadelaine@gmail.com

- Introducción

- Fotointerpretación

- Elementos de Fotointerpretación

- Topografía

- Subsistema Construido

- Importancia de la Fotointerpretación con la Gestión Ambiental

- Anexos

- Conclusión

### Bibliografía

Introducción

En la Fotointerpretación es una ciencia o técnica que tiene como objetivo estudiar o analizar la información extraída mediante la descripción de un diseño con aplicaciones visuales y digitales de percepción remota.

De esta manera, se puede observar en una fotografía aérea todos los elementos que se encuentre presente como, la Vegetación, Drenaje, Topografía, Subsistema Construido entre otros.

Sin embargo, para realizar un análisis o fotointerpretación de un lugar especifico se debe tener en cuenta, como esta representada en una aeromoto, si es vertical o oblicua, ya que de eso depende de la finalidad que se quiere llegar, al realizar una fotointerpretación en un lugar determinado.

Fotointerpretación

Es el proceso por el que se extrae la información contenida en la fotografía aérea. En una primera fase se trata de reconocer y ubicar los diferentes elementos que aparecen representados. Se requieren ciertos conocimientos acerca de los procesos geomorfológicos, formaciones vegetales y usos del suelo del área de trabajo; hace falta además tener en cuenta la escala del fotograma y el tamaño de los objetos representados. Resulta por tanto una técnica instrumental útil en estudios territoriales.
El primer paso sería orientar los fotogramas. Puede hacerse a partir de la dirección de las sombras y de la hora indicada en el reloj del fotograma o bien, de forma más exacta, mediante un mapa topográfico de la zona.
             Existen diferentes elementos en los fotogramas que pueden utilizarse para la identificación de elementos en las mismas, bien a simple vista o bien con el apoyo de la visión esteoroscópica:

- Tamaño de los elementos (teniendo siempre en cuenta la escala del fotograma)

- La forma de los elementos

- Las sombras, que pueden dar pistas sobre la forma del objeto ocultas en una vista aérea

- El tono que indica la reflectividad en la región del visible

- Textura, distribución de colores en una fotografía

- Distribución de los elementos  (2)

## Aerofoto

Las aerofotos logradas con cámara unilentes de cuadro se clasifican como verticales (que son tomadas estando el eje de la cámara vertical hacia abajo, o lo más verticalmente posible), y oblicuas (tomadas estando el eje intencionalmente inclinado en cierto ángulo con respecto a la vertical).

Las fotos verticales son el modo principal de poseer imágenes para el trabajo fotogramétrico. Las fotos oblicuas rara vez se utilizan en cartografía o en aplicaciones métricas, pero son útiles en trabajos de interpretación y reconocimiento. (1)

Elementos de Fotointerpretación

Drenaje 
 Consiste primordialmente la remoción de agua de la superficie de las formas de la tierra. (Belcher, 1978)

Por consiguiente, la exageración del relieve en una fotografía aérea permite apreciar detalles de la red de drenaje que no resultan fáciles de detectar en un mapa a la misma escala. La precisión obtenida no puede igualarse con visitas de campo que además no permiten una visión de conjunto. 
            Ayudan a la identificación de litologías y estructuras ya que la red de drenaje esta sujeta a numerosos controles por parte de litología, topografía y estructura. La densidad de la red de drenaje disminuye con la dureza de la roca. (1)

- Formas de Drenaje

Según Belcher (1978). Los rasgos más notables del drenaje superficial son componentes naturales y artificiales de un sistema de drenaje superficial que ocurre como cárcavas, arroyos y ríos, o como zanjas de drenaje. Pantanos, ciénagas, lagos, lagunas, fangales, zonas de filtración, fuentes y rebalses de haciendas (tanques), también son componentes importantes del drenaje superficial.

- Las Lagunas y Lagos

Forman elementos naturales del pasaje en algunas áreas con subsuelo rocoso, especialmente gneis.

Asimismo, es común ver pequeñas lagunas y lagos que ocurren en asociación con los cerros de subsuelo de rocas. Estos son a menudo de forma irregular frecuentemente formados en triángulos groseros o de contornos irregulares con numerosas líneas e inflexiones angulares en la orilla. Estos podrían tomarse, especialmente en la forma angular, como generados por la acción meteorizadota diferencialmente en mayor grado en la intersección de fallas y grietas.

- Pantanos y Ciénagas

Están a menudo asociadas con regiones costeras en las cuales formas de la tierra están caracterizadas por una mesa de agua alta.

En las planicies costeras mas bajas, particularmente cualquier depresión por debajo de la superficie, bien sea natural o artificial, es suficiente para crear drenaje de lagunas resultando una formación creciente de pantanos y ciénaga.

- Drenaje Artificial

En los modelos de drenaje artificial se encuentran en forma de tierra jóvenes, sobre aquellas que tienen mesa de agua alta. Por ende, el agua tiende a quedarse sobre la superficie de la formación o a concentrarse en áreas bajas naturales y forma pantanos y ciénagas o  tal vez se filtra de la superficie, pero se mueve tan lentamente  y de forma tan poco concentrada, que la erosión no ha tenido tiempo para desarrollar un patrón de drenaje en la superpie.

Estas toman la forma de zanjas de drenaje de un tipo o de otro.

Comenzando con las principales líneas de drenaje construidas por el hombre, tenemos el drenaje artificial, o de tipo de una zanja abierta que colecta agua de sistemas menores localizados dentro de campos individuales. Las zanjas abiertas de drenaje son  muy evidentes debido a su arreglo lineal, curvas angulares y otras características asociadas con alineamientos de ingeniería.

- Río  limítrofe

Es de valor considerable reconocer  que los ríos a menudo forman u n limite entre dos formaciones adyacentes. El motivo de que un caudal corra a lo largo de un límite se vuelve lógico cuando se reconoce que, casi sin excepción, en formaciones adyacentes una será más impermeable que la otra. Bajo estas circunstancias, algún escurrimiento superficial proveniente de formas de tierras menos permeables, se moverá hasta tocar y erodar el limite.

- Patrones de Drenaje

Según Blecher (1978). Los Patrones de Drenaje son los modelos formados por los canales que colectan, llevan y descargan el agua desde la superficie de las formas de la tierra

- Patrones de Drenaje Integrado

  - Patrón de drenaje dendrítico

Este patrón esta formado por una corriente principal con sus afluentes primarios y secundarios uniéndose libremente en todas direcciones. Entonces esto indica que la pendiente inicial del área era más bien plana y compuesta de materiales uniformes.

  - Patrón rectangular

Este patrón se caracteriza por el paralelismo de sus afluentes principales y generalmente con ángulos rectos y conexiones cortas entre los afluentes.

Sin embargo, es menos definido en las planicies enteras donde los cordones litorales superficiales interfieren la pendiente descendiente del drenaje regional

  - Patrón de drenaje paralelo

Son canales paralelos que tienen una dirección definida por la pendiente regional del terreno. Cuando mayor sea la pendiente en una dirección, mayor y mas paralelos serán los canales, por el contrario, cuando la pendiente es casi plana el paralelismo será visible con una cobertura fotográfica regional. Por ejemplo: Las planicies costeras y los volcanes

  - Patrón de drenaje reticular o enrejado

Es particular de rocas fuertemente plegadas o empinadas. Los canales que siguen las depresiones junto con los que corren a lo largo de las pendientes opuestas, se combinan para formar un sistema enrejado integrado con afluentes cortos (contrario a los del sistema rectangular que son largos). Por ejemplo: Estratos sedimentarios inclinados, Roca madre de pizarra

  - Patrón en forma de pluma o pinado

Se caracteriza por los afluentes que son fuertemente paralelos unos a otros, y las cárcavas uniformemente espaciadas se unen a ellos en o muy cercanos a ángulos rectos. Por ejemplo: Loess

  - Patrón de drenaje radial

Esta compuesto por un grupo de canales que se originan en un punto central alto o termina en centro común bajo. A menudo ocupa una gran cobertura fotográfica para determinarlo; localmente aparecer como unidades déntricas, paralelas o sub –paralelas, dependiendo de la pendiente

- Patrón de Drenaje Desordenado

Es peculiar de las forma de tierra constructivas pero mas particularmente de la morena glaciar. También se podría ver  en una escala completa y más grande. Aunque, estos se podrían ver generalmente después de algún estudio que no es verdaderamente un patrón desordenado sino simplemente un estado de desarrollo de un sistema integrado de drenaje superficial. Por ejemplo: Lagunas locales, ciénagas de diferentes tamaños

- Drenaje fantasma

Consiste en un patrón más definido que puede ser reconocido pero no esta relacionado con canales superficiales.

La condición que guía un drenaje fantasma es una permeabilidad reducida entre la superficie y el estrato enterrado en un sistema de 2 capas. Por ejemplo: Lagos

- Patrón de Drenaje Interno

Este patrón puede ser deducido de fotografías cuando hay ausencia de un patrón de drenaje superficial y no hay evidencia de drenaje artificial. Entonces, la forma y manera de drenaje interno aparece controlada por carácter de los materiales de subperficiales, y en algunos casos por el proceso formativo que  genera la forma de la tierra

- Patrones de Drenaje Combinado

Son los que contienen los elementos de distintos patrones simples de drenaje. Esto es directamente atribuido al hecho que el patrón de drenaje superficial se divide en formaciones subyacentes de caracteres que en general contrastan altamente. Como resultado, si uno examina un modelo de drenaje de este tipo, se encontrara que los elementos del modelo de drenaje en la parte principal de la fina de un sistema puede ser de textura fina y déntrica

- Patrones de Drenaje Falso

Son aquellos que no representan la función de drenaje en el sentido general. Esta se divide en dos tipos.

La primera son aquellas encontradas en pantanos de mareas en las áreas costeras. Sin embargo este no esta asociado con la precipitación como es el patrón de drenaje común, pero es simplemente un complejo de canales generados por la subida y caída de mareas que permiten la salida de flujo de esas aguas dentro de la zona pantanosa, a medida que la marea de marea. El patrón de canal encontrado en los pantanos es completamente incontrolable, dando por lo tanto, evidencia de gran uniformidad en los materiales con los cuales esta asociado.

Un segundo tipo de canal que es incorrecta para drenaje, es llamado canal distributivo asociado con abanicos aluviales, planicies de materiales aluvionales fuera de cauce. Estos canales distributivos tienen poco relación con la textura de materiales y por lo tanto son tal vez engañosos y no pueden ser identificados apropiadamente. Estos canales son usados como avenidas para la distribución natural de agua y sedimentos sobre el paisaje de esta forma de la tierra en particular.

Vegetación

Es una de las claves más importantes para la interpretación de las condiciones de la tierra, alcance varia de lugar a lugar dependiendo de factores locales. Así como las otras claves de análisis, el valor de la experiencia local es invalorable. Se debe evitar darle mucho énfasis e la vegetación.

En muchos caso, la presencia o ausencia de ciertos tipos de planta establecerá definitivamente la textura y a permeabilidad del suelo, la presencia o ausencia de suficientes nutrientes, hielo de fondo mineralizado, etc.

Por otro lado, las coberturas vegetales frecuentemente ocultan todas las condiciones de la tierra, y el tipo de vegetación tal vez no le daría ningún indicio importante de la naturaleza del suelo, material parental u otras cosas de importancia. (Belcher, 1978)

- Principales formas de Vegetación

La vegetación en  la fotointerpretación es representada con lo siguiente: con manchas de tonos oscuros que dependerán de factores diversos como tipo de vegetación y estado vegetativo (cuanto más sana sea la planta más oscuro será el tono), humedad del suelo (cuanto mayor sea la humedad tanto en el suelo como en la planta más oscuro será el tono), época del año (los cereales dan lugar a manchas oscuras en invierno y claras en verano), inclinación solar, etc. En general va a ser la forma que adopten las manchas visibles en la fotografía lo que nos va a dar las pistas más fiables para identificar componentes de vegetación natural o cultivada. La gran ventaja de la fotografía aérea sobre las imágenes de satélite es que el tamaño de píxel o tamaño de grano es inferior al tamaño de los objetos que se quieren identificar cuando se estudia vegetación. Esta afirmación es, sin embargo, cada vez menos cierta ya que se dispone hoy en día de imágenes de satélite con una resolución de 1 metro.
            Es importante tener en cuenta la escala aproximada del fotograma para estimar las dimensiones reales de los objetos que estamos viendo a partir de su dimensión sobre el papel. Individuos de diferentes especies vegetales pueden tener formas similares, en cuanto a su proyección sobre la superficie, pero variar en tamaño. (1)

Topografía

La acentuación de las diferencias topográficas que proporciona la fotografía aérea nos permite obtener una visión global del paisaje. A partir de la topografía puede llegarse a conclusiones de interés. Sin embargo más que en una visión global de la topografía puede ser interesante centrarse en las discontinuidades de detalle de la altitud que van a revelar la existencia de geoformas debidas a los procesos de modelado, erosión diferencial, escarpes, además de las grandes líneas estructurales. (1)
Principales formas de Relieve

Con el uso de la fotografía aérea resulta sencillo identificar fallas y fracturas de gran tamaño aunque no las pequeñas. Tampoco suele poder distinguirse entre falla y fractura. En general son más fáciles de identificar en ambientes áridos y semiáridos
               Las fallas en las que la componente vertical del desplazamiento es más importante que la horizontal modifica la topografía con lo que su identificación en el campo es más sencilla. La inclinación del plano de falla solo puede apreciarse cuando origina escarpes y toda la morfología de facetas, barrancos y conos de deyección asociada.
                Todas las modificaciones que pueden sufrir este tipo de estructuras a posteriori debido a los procesos erosivos (retroceso y pérdida de altura del escarpe) son difícilmente observables en fotografía aérea.
                 Las fracturas suelen actuar como zonas de acumulación de agua. EL resultado es un incremento de la acción de los procesos erosivos que se pone de manifiesto en la topografía y es fácilmente detectable en fotointerpretación.
                 En cuanto a los plegamientos, la erosión diferencial acentúa la diferenciación entre estratos y suele provocar inversiones del relieve (anticlinales desventrados y sinclinales colgados). En los sinclinales la charnela sinclinal suele coincidir con una zona deprimida apareciendo sierras alargadas cuya vertiente más suave mira hacia el eje del sinclinal 
La topografía de domos y cubetas es similar a la de anticlinales y sinclinales (respectivamente) pero con planta anular.
Se puede reconocer la presencia de un estrato y su dirección de buzamiento ya que el talud de menor pendiente mira hacia este. La parte convexa del talud mira en dirección contraria al buzamiento.

Subsistema Construido

El  uso de la fotointerpretación en  un campo tan amplio como: selección de alternativas y estudios para trazados viales, ferroviarios, tuberías; investigación superficial y subsuperficial para desarrollos urbanísticos estudio de implantación de obras de infraestructura, puertos, aeropuertos; planeamiento regional y local (uso de la tierra, etc.) localización de materiales de construcción; etc. (3)

Vialidad

Conjunto integrado de vías de uso común, en la fotointerpretación se puede apreciar como esta conformado la traza urbana de la ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos.

Edificaciones

Son aquellas infraestructuras que al observarse en  la fotointerpretación, se pueden identificarse como industrias, residencias, comerciales, urbanizaciones, etc.;  por  medio de la altura y lo ancho que sea la edificación

Areas de Cultivo

Una disposición regular, formando mallas o siguiendo las curvas de nivel, indica normalmente cultivos; mientras que la vegetación natural suele disponerse en forma más irregular o con adaptaciones complejas a factores ambientales.

Estos factores ambientales constituyen una información contextual que resulta también de gran valor para identificar diferentes especies o usos del suelo debido a que condicionan la actividad de la vegetación directamente o a través del tipo de suelo a que dan lugar.

Importancia de la Fotointerpretación con la Gestión Ambiental

La Fotointerpretación   es importante en la Gestión Ambiental, ya que esta nos da herramientas para determinar como esta conformado visualmente  un lugar determinado, y que elementos los compone, ya sea un Bosque, Selva, Desierto y Área Urbana, de esta manera ser más fácil el manejo de un proyecto o evaluación, en un sitio especifico.

Entonces, con la percepción remota y la fotointerpretación, dos técnicas que a partir de señales digitales de satélite son basadas para la realización  análisis de las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo, el comportamiento de las cuencas hidrológicas, la orografía y la condición de diversos recursos ambientales del país.

# Anexos

| Bahía de Montevideo- S.A.M. 1954 | Beijing- Imagen satelital IKONOS (EUA) |
| --- | --- |

Fuente: Aplicaciones de Fotointerpretación http://www.fing.edu.uy/ia/DeptoFoto/libro/Capitulo1/capitulo1.html#Definición

Fuente: Teledetección

http://www.um.es/~geograf/sig/teledet/fotogeol.html

Fuente: Teledetección

http://www.um.es/~geograf/sig/teledet/fotogeol.html

Conclusión

Con la  Fotointerpretación se puede apreciar las diversas formas de la tierra, como la naturaleza y lo construido por el hombre, dándole varias perspectivas, según la finalidad de la información extraída de una fotografía área.

Sin embargo, el Aerofoto nos da los diferentes ángulos para un mejor análisis – interpretativo

De esta manera, la Fotointerpretación es necesaria para caracterizar, cuantificar y conocer los recursos de la corteza terrestre, y así optimizar el aprovechamiento del medio y propiciar, un mejor manejo de los recursos naturales

Bibliografía

Belcher Donald, Fotointerpretación, CIDIAT 1978

Fuentes de Internet:

(1) Teledetección; http://www.um.es/~geograf/sig/teledet/fotogeol.html

(2)  Fotogrametría y Fotointerpretación; www.monografia.com

(3) Fotointerpretación en Ingeniería;  http://www.fing.edu.uy/ia/DeptoFoto/libro/Capitulo9/capit9.html

Leyni Bitriago

leynimadelaine@gmail.com