www.monografias.com

# Consumo Energético de los conjuntos  de Labranza de Suelo 
bajo Diferentes Tecnologías

### Ms C. Elena Pla Rodríguez elenapla@ingenieria.unica.cu

## Resumen

## Introducción

- Materiales y métodos

#### Resultados

## Conclusiones

## Bibliografía

#### Anexos

## RESUMEN

#### La preparación de suelos es posiblemente la operación más importante para los cultivos  agrícolas y a la vez la que mayor gastos energéticos lleva implícito. La tendencia mundial al laboreo mínimo  y  la labranza cero, no sólo implica un mejora sustancial en cuanto a la erosión de los suelos que han sido trabajados intensamente, sino que también implica una clara reducción  en el consumo de combustibles y lubricantes.

#### En Cuba hemos empleado durante años las tecnologías europeas de disco y de vertedera que invierten el prisma de tierra sacando a la superficie los granos más finos de suelo, favoreciendo la erosión y exigiendo grandes fuerzas de tracción en la barra de tiro de los tractores. Si bien su uso es fácil y conocido, no es la tecnología que actualmente se recomienda para los suelos cubanos. Implementos que no invierten el prisma de tierra como el multiarado, el tiller y el subsolador, están siendo utilizadas cada vez con mayor frecuencia en las tecnologías de  labranza.

#### El objetivo del presente trabajo consiste en desarrollar un análisis comparativo en cuanto al gasto de combustibles y lubricantes en cada una de las operaciones de varias tecnologías de labranza en estudio.

SUMARY

The ground preparation is possibly the most important for the agricultural cultures and simultaneously the one operation that greater power expenses takes implicit.  The world-wide tendency to the minimum working and farming zero, not only imply a substantial improvement as far as the erosion of the grounds that have been worked intensely, but that also implies a clear reduction in the fuel consumption and lubricants.  In Cuba we have used during years the European technologies of disc and vertedera that invest to the prism of earth removing to the surface the finest ground grains, favoring the erosion and demanding great tractive forces in the bar of shot of the tractors.  Although its use is easy and well-known, is not the technology that at the moment is recommended for Cuban grounds.  Implementos that does not invest the earth prism like the multiplow, tiller and the subsolador, is being used every time most frequently in the farming technologies.  The objective of the present work consists of developing to a comparative analysis as far as the cost of fuels and lubricants in each one of the operations of several technologies of farming in study.

## INTRODUCCIÓN

#### Algunos de los suelos de Cuba,  además de las limitantes conocidas en cuanto a la erosión y el alto consumo energético, presentan un escaso perfil vegetal de 15 … 20 cm  ( parte norte de la provincia Ciego de Ávila ) que limitan el uso de Implementos de aradura que inviertan el  prisma de tierra, sacando a la superficie arcilla, arena y otros materiales  áridos. De ahí la fundamentación para emplear otras máquinas que se ajusten a las exigencias territoriales y disminuyan los gastos energéticos de las tecnologías de labranza.

Es muy recomendable a partir  de los ahorros derivados del laboreo mínimo, emplear parte de esos recursos en el mejoramiento orgánico de los suelos, lo que implica un claro impacto ambiental y un aumento de los rendimientos agrícolas, sobre todo en las áreas cañeras donde las distancias de transportación de los residuos agroindustriales son pequeñas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante las operaciones agrícolas, se realizó un proceso de cronofotografía  de las operaciones. El consumo de combustible se realizó utilizando la técnica de rellenado que es aceptable para grandes volúmenes de combustible como los que consumen los tractores en una jornada. Con los datos obtenidos se desarrolló un proceso de cálculo de los parámetros técnico - explotativos necesarios  para el completamiento de las columnas de los anexos.. En todos los casos se comprobó que se cumplieran con las exigencias de calidad de la preparación de suelos Los algoritmos para el cálculo fueron los siguientes:

Tanto para la operación de transporte como para la aplicación mecanizada de la materia orgánica se emplearon las expresiones:

- Rendimiento por jornada, Wjor.

Wjor = 0,1. Bt . Vtr .  . Ttur   , ha / jor

Donde: Bt - Frente de labor, m.

Vtr - Velocidad de trabajo del tractor, km / h.

  - Coeficiente de utilización del tiempo de turno.

Ttur  - Tiempo de turno, h.

- Gastos de materiales de explotación, Gme.

Gme=GTPc+P1.R1+P2.R2+P3.R3Wjor$/ha

Donde: Gt - Consumo de combustible durante la jornada, l / jor.

Pc  - Precio del combustible, $ / l.

R1, R2 y R3  - Coeficientes reducidos de consumo de aceite motor,

aceite de  transmisión y grasa.

P1, P2 y P3  - Precios respectivos del aceite motor, aceite de

transmisión  y grasa, $ / l.

GT=Ght.Tt+Ghv.Tv+Gho.To

Donde: Ght, Ghv y Gho - Consumos horarios de combustible ( l / h ) durante los

tiempos de trabajo, de virajes y en ralentí.

3. Los consumos horarios en  los respectivos regímenes de trabajo pueden calcularse por las expresiones:

Ght =  Ghx + ( Ghn – Ghx ) ( Ner / Nen )

Ghv = Ghx + ( Ghn – Ghv ) ( Nev / Nen ),  l / h

Gho =  (  0,03 … 0,05  ) Ghn,  l / h

Donde:

Ghx – Consumo de combustible horario a máximas revoluciones sin carga, l / h

Ghn – Consumo de combustible horario a revoluciones y carga nominales, l / h

Ner – Potencia  efectiva  real  desarrollada  por  el  motor  durante  el  trabajo,

CV,  kW.

Nen – Potencia efectiva nominal del motor del tractor, CV, kW.

Nev – Potencia efectiva desarrollada por el motor en vacío y virajes, CV, kW.

#### RESULTADOS

### Se  pudo constatar una reducción sustancial de los gastos energéticos durante el empleo de implementos agrícolas de labranza vertical, incluso cuando los mismos fueron empleados para el completamiento de la tecnología con otros aperos que tradicionalmente se emplean en nuestra agricultura cañera. En todos los casos se comprobó que la calidad de la preparación de suelos era aceptable para todas las tecnologías en estudio.

Los rendimientos agrícolas no variaron para las tecnologías analizadas, pero se elevaron en un 30 … 50 %  con el empleo de residuos agroindustriales como la cachaza y la vinaza y se duplicaron  en áreas de mal drenaje cuando también  se incluyó la operación de subsoleo mediante topo y obras de drenaje externo.

## CONCLUSIONES

Es muy recomendable la utilización de la labranza vertical aprovechando  las oportunidades de conformación de agregados con que cuente la empresa para reducir los gastos energéticos de los conjuntos que se emplean.

El mejoramiento orgánico introduce beneficios en el suelo y una significativa elevación de los rendimientos agrícolas, por lo que es recomendable la combinación de operaciones de laboreo mínimo y de aplicación de residuos agoindustriales en áreas cercanas al Central.

## BIBLIOGRAFÍA

- Adauto  Ivo  Milanez. Adubação Orgãnica. Editora Icone LTDA. São Paulo, 1994, 362 p.

- Balastreire, Luis Antõnio. Máquinas Agrícolas. Editora Manole, São Paulo, 1987. 356 p.

- Cristiane de Conti Medina. Uso de Residuos Agroindustriais nas produções de cana de Açúcar, Açúcar e Álcool. Pesquisas Agropecuarias Brasileiras, Brasilia, Nov. 1998, v.33, n.11, p. 1821-1825.

- Edmar José Kiehl. Fertilizantes Orgãnicos. Editora Agronómica ¨Ceres¨, Piracicaba, 1985. 492 p.

- Jiménez Díaz Rafael. La Agricultura Sostenible, Concepto, puesta en Práctica y Perspectivas. Vida Rural, 1ro septiembre, 1998. p. 54-56.

- Magela G. Projeto sobre a Utilização da Vinhaza do Instituto de Açúcar  e Alcool do Brasil. Brasil Açucareiro. Julho 1985. p. 4-10.

- Marcos Bacis Ceddia. Sistema de Colheita da Cana de Açúcar e Alterações nas Propiedades Físicas de um Solo Podzólico Amarelo no Estado  de Espíritu Santo. Pesquisas Agropecuarias Brasileiras, Brasilia, Agosto 1999. v. 34, n. 8, p. 1467-1473.

- Miralda Bueno de Paula. Uso da Vinhaza no abacaxizeiro em Solo de Baixo Potencial de Produção. Pesquisas Agropecuarias  Brasileiras, Brasilia, Julho 1999. v-34, n. 7, p. 1217-222.

- T.A. Gemtos,   N. Chouliaras,  St. Marakis. Vinasse Rate, Time of Aplication and Compaction Effect on Soil Propperties and Durum Wheat Crop. J. Agric. Engng Res (1999) 73, 283-296.

- NC 39 - 23. / 1986.Informe de trabajo de Investigación Científica. Reglas Generales para su Elaboración y Presentación.

#### ANEXOS

#### Anexo 1

## Gasto de combustible unitario de Tecnología Tiller

| Agregados | l/ha | $/Jor | $/ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Pase de Tiller pesado T-150-K + Tiller pesado. | 65.94 | 127.14 | 35.32 |
| Pase de Tiller medio DT-75 + Tiller medio. | 16.15 | 76.06 | 10.21 |
| Surcado DT-75 +Surcador. | 6.24 | 76.06 | 3.95 |
| Sub-Total | 88.33 | 279.26 | 49.48 |
| Drenaje interno. Komatsu + sub. Con topo. | 50.14 | 101.43 | 26.07 |
| MTZ-80 + IPTU Doble. | 7.86 | 71.16 | 4.72 |
| DT-75 + P.E.F. | 12.38 | 76.06 | 7.83 |
| Total. | 158.71 | 527.91 | 88.10 |

# Anexo 2

## Gasto de combustible unitario de Tecnología Multiarado

| Agregados | l/ha | $/jor | $/ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Roturación T-150-K + Multiarado. | 34.60 | 127.14 | 18.53 |
| Pase de Tiller pesado. DT-75 + Tiller pesado. | 33.24 | 127.14 | 18.53 |
| Pase de grada. DT-75 +Grada-3500 Lbs. | 14.32 | 96.06 | 9.05 |
| Pase de tiller medio. DT-75 +tiller medio. | 5.53 | 76.06 | 3.50 |
| Marcado y surcado. MTZ-82 + Surcador. | 18.59 | 71.16 | 11.15 |
| Total | 106.28 | 477.56 | 60.04 |

# Anexo 3

Gasto de combustible unitario de Tecnología Rotovator

| Agregados | l/ha | $/jor | $/ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Roturación T-150-K + Multiarado. | 31.03 | 127.14 | 16.62 |
| Pase de grada. DT-75 +Grada-3500 Lbs. | 15.99 | 76.06 | 9.98 |
| Pase de rotovator Yumz + Rotovator | 18.94 | 73.18 | 15.15 |
| Surcado MTZ – 82 | 14.73 | 71.16 | 8.84 |
| Total | 80.49 | 347.54 | 50.59 |

# Anexo 4

## Gasto de combustible unitario de Tecnología  Tradicional

| Agregados | l/ha | $/jor | $/ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Roturación DT-75 +AradoS-6D | 17.36 | 76.06 | 10.98 |
| Pase de grada. DT-75 +Grada-4500 Lbs. | 10.34 | 76.06 | 6.54 |
| Cruce DT-75 +Arado S-6D | 10.06 | 76.06 | 6.36 |
| Pase de Grada Fina DT-75 + Grada 3500 lbs. | 9.02 | 76.06 | 5.71 |
| Pase de Land Plane. DT-75 + Land Plane. | 6.07 | 76.06 | 3.84 |
| Pase de Grada Fina DT-75 + Grada 3500 lbs. | 11.37 | 76.06 | 7.19 |
| Marcado del Campo. MTZ-82 + Surcador. | 14.73 | 71.16 | 8.84 |
| Surcado. MTZ-82 + Surcador. | 12.85 | 71.16 | 7.71 |
| Total. | 91.80 | 598.68 | 57.17 |

### Autores:

### Ms C. Elena Pla Rodríguez

elenapla@ingenieria.unica.cu

### Dr. C. Claudio B. Pérez Olmo

### Dr. C. Santiago Cabrera  Moreira

### Facultad de Ingeniería Universidad de Ciego de Ávila, Cuba.

Carretera a Morón km 9

Ciego de Ávila

### C.P. 69 450

Tel. 205174

Fax: 53 33 266365

Biografía del autor.

Elena Pla Rodríguez, nace el 22 de abril de l957 en Cuba, labora actualmente en la Universidad de Ciego de Ávila, km 9 1/2 Carretera Ciego Morón,  tiene como categoría docente Profesor Auxiliar desde el 1998, se titula como Master en ciencias en el 1999, graduada de Ingeniería en  Mecanización de la Producción Agropecuaria desde 1982 en la Universidad de Ciego de Ávila donde labora como profesor y director del departamento de mecanización de la producción agropecuaria ,actualmente es aspirante a doctor en Ciencias Pedagógicas.