Plantas tintóreas y posibilidad de su aplicación al sector textil

Blanca Margarita Romero Guzmán     blaneco@hotmail.com

- Resumen

- Introducción

- Materiales y métodos

- Resultados

- Discusión de resultados

- Conclusiones

## Resumen

El objetivo de esta investigación es el de aprovechar las propiedades tintóreas de las plantas, muchas de las cuales son  conocidas por sus propiedades alimenticias, medicinales, pero desconocidas en este aspecto, y que son abundantes en nuestro departamento y país.  Se tomaron varias muestras de acalifa (hojas), tamarindo (hojas), algarrobo (corteza),molle (fruto), mamey (cáscara) con las cuales se realizaron primeramente marchas fitoquímicas para obtener los extractos y posteriormente la identificación de los  principios activos, indicando la presencia de compuestos fenolicos, flavonoides, taninos, antraquinonas, propio de los colorantes naturales. Posteriormente  se procedió a evaluar el poder tintóreo de las mismas, para lo cual se empleo tela  (tocuyo) y lana de oveja , primero de manera directa  sin mordiente y luego de manera indirecta con mordiente mineral (alumbre) y mordiente vegetal (ceniza de molle),observándose una mejor  fijación del tinte  en lana de oveja  dando vistosos colores..Así mismo se sometió a las pruebas de exposición a la luz solar, por espacio de tres días, lavado con jabón y detergente, pruebas al roce, dando resultados  satisfactorios. Por lo que se recomienda el uso de colorantes naturales al campo textil, dado a que no  son tóxicos, sus matices son característicos y sus efluentes no deterioran el medio ambiente.

Palabras claves: Principios activos, Taninos,-mordiente

Abstract

The objective of the present research is of taking advantage of the properties tinctorial of the plants, many of which are known for their nutritious, medicinal, properties  but unknown properties in this aspect, and that they are abundant in our department and country.  Several samples were taken from acalifa (leaves), tamarind (leaves), carob tree (bark), molle (fruit), mammee apple(rind) with which were made analysis phytochemicals  firstly to obtain the extracts later and the identification of the active principles, indicating the presence of phenolic,  flavonoids compounds, tannins, anthraquinone, own of the natural dyes . Later it was come to evaluate the tinctorial  power of the same ones, for which use fabric (tocuyo) and wool of ewe, first of mordant direct way without and after indirect way with mordant mineral (alum) and mordant vegetable (ash of molle), being observed one better fixation of the  dye in wool  of ewe giving showy colors. Also it was put under the tests of exhibition to the solar light, by space of three days, washing with soap and detergent, tests to friction,giving  satisfactory results. Reason why it is recommended the use of natural coloring to the given textile field to that is due to impel they are not toxic, their shades are characteristic and their effluences do not deteriorate environment.

Key words:  Active principles, t annins, mordant

## Introducción

Actualmente  los tintes son obtenidos en su mayoría de manera sintética, con indicios de efectos nocivos para la salud y medio ambiente,  pero a la par el mundo esta interesándose en los productos naturales.   Se habla de  “eco textiles” , siendo uno de los requisitos el teñido con  “tintes naturales” .como lo hicieran nuestros antepasados , por mencionar los textiles de paracas.  En el Perú la industria textil no aprovecha en su totalidad los recursos naturales que  posee, alrededor de 110  especies de plantas como  materia prima de colorantes y tintes naturales, las cuales son pocas conocidas y utilizadas; y que representan una fuente más sustentable frente a los tintes sintéticos.

## Materiales y métodos

- Materiales y equipos:

Termómetro, vasos pirex, equipo de extracción: soxlhets , rotavapor , mortero,probeta, tubos de ensayo, balanza, papel filtro, cordel, ganchos, Cocina y/o mechero, equipo de protección: guantes, mandil.

Muestras  a teñir                                                                                                                                                                Tela (tocuyo), lana de oveja

Reactivos                                                                                                                                                                                                                                                                         Alcohol etílico,  FeCl3 al 1%, benceno, solución de gelatina, alumbre, cinta de magnesio, HCl  cc, NaCl al 5%, NaOH al, 5%,  agua destilada,  ceniza de molle.

- Especies vegetales

- Técnicas de análisis :

Marcha fitoquímica:

Se  pesó  1 gr. de muestra seca trituradas de  (hojas  de acalifa , tamarindo,  corteza de algarrobo, fruto de molle, cáscara del fruto de mamey )  , luego se añadió 10 ml de solvente ( agua o alcohol etílico) sometiéndose a   reflujo controlado por 10 minutos a baño María; se dejó  enfriar, y se procedió al filtrado(&)

Reacciones de color y de precipitación: Presencia de grupos Funcionales:

- OH FENOLICOS                                                                                                                                                             Se tomó 5 gotas del filtrado (&) y se añadió 1 gota de Fe Cl3 al 1% dando una coloración intensa,  (verde, púrpura, azul, negro) que es una prueba positiva.                                                                                                                       Para el filtrado de:

-hojas de tamarindo   : coloración   verde -azul

-hojas de acalifa         : coloración  púrpura

-corteza de algarrobo : coloración púrpura

-fruto de molle            : coloración verde-marrón

-cáscara del fruto de mamey   : coloración marrón-púrpura

- TANINOS

Como el extracto fue alcohólico, se llevo a sequedad y se redisolvió con agua    constituyendo éste el nuevo extracto (&&). Sé tomo  5 gotas del extracto  y añadió  I gota de solución de gelatina yNaCl 5%; observándose  que un pp.  Indica  la presencia de taninos.                                                                                                                                       Para el extracto de:

-hojas de tamarindo   :   No se obtuvo  precipitado

-hojas de acalifa         :   precipitado blanco

-corteza de algarrobo :   precipitado blanco

-fruto de molle            :   precipitado blanco

-cáscara de mamey   :   precipitado blanco

Se puede comprobar la presencia de taninos, si al extracto  se agregan unas gotas de solución de FeCl3 y aparecen colores: azul, azul negro, verde, azul verdoso y precipitado negro verdoso.

- FLAVONOIDES

Reacción de shinoda: a 10 gotas del  extracto alcohólico (&) se colocó un  trozo de magnesio +2 gotas de HCl cc, si se desarrolla inmediatamente una coloración es indicativo de la presencia de: flavonas y flavonoles (amarillo a rojo), flavanonoles (rojo a magenta), flavanonas (rojo, magenta, violeta, azul), isoflavononas, chalconas y auronas no dan coloración.                                                                                                                                   Extracto de:

-hojas de acalifa         :   coloración rojo-naranja

-hojas de  tamarindo  :   coloración verde petróleo

-corteza de algarrobo :   coloración  azul

-fruto de molle             :  coloración amarillo –rojo

-cáscara de mamey    :   coloración   marrón pálido

- ANTRAQUINONAS

Reaccion de Borntrager: 1 gr. de material seco y pulverizado se maceró en benceno el cual se agitó con solución acuosa de NH3 ó NaOH al 5%, la aparición de una coloración rosada en la fase acuosa es prueba positiva.

- Técnicas de teñido con colorantes naturales

- Preparación de la lana :

La lana primero se  lava con agua fría, y luego se hierve con agua para eliminar la grasa, enjuagándola luego repetidas veces  con agua fría.

- Proceso de tinción

Método directo en agua caliente:

Se realiza con plantas que   son ricas en taninos, las que actúan como mordientes naturales.

Método indirecto con mordiente:

Con mordiente mineral y vegetal

- Método Directo

Extracción del tinte:

En un vaso pirex de 1litro de capacidad, se coloco 4,27grs en promedio de   muestra seca  con 500ml de  agua, llevándose a ebullición por  30’, después del cual se procedió a colar (Filtrado)

Teñido:

Al filtrado se  sumergió la tela a teñir (2,66 gr en promedio ), previamente humedecida , llevando a ebullición  por  30-45’, moviendo constantemente con una bagueta  para que el teñido sea uniforme, después del cual se dejó enfriar,  retirándose  la tela  o lana  teñida  y  enjuagándose  varias veces para eliminar el exceso de tinte y luego se seca.

- Método indirecto

Mordentado:

En un vaso pirex de 1 litro de capacidad se colocó 9,95 grs en promedio de alumbre con 500ml de agua, calentándose ligeramente hasta disolver, luego se introdujo la tela  o lana de oveja previamente humedecida (2,57 grs en promedio) calentándose a ebullición por espacio de 10’, luego se  retiró  y dejó en reposo por espacio de 24 horas.

Extracción del tinte:

En un  recipiente de 1 litro de capacidad se colocó 4,79 grs en promedio de muestra seca  con 500ml de agua, llevándolo a ebullición por espacio de 30’, después del cual se procedió a colar (filtrado) .                                                                                                                                         Teñido:

Al filtrado se le añadió la tela  o lana mordentada  y se sometió  a ebullición por espacio de 30-45 ‘ moviendo constantemente con una bagueta  para que el teñido sea uniforme, después del cual se dejó enfriar,  retirándose  la tela  o lana teñida y  enjuagándose  varias veces para eliminar el exceso de tinte.  Si se desea obtener colores mas intensos se debe dejar la tela o lana por unas horas o una noche en el baño tintóreo.

Luego la tela o lana teñida se seca

## Resultados

3.1.-Analisis fitoquimico:

| Muestras | Tamarindo: hojas | Acalifa: hojas | Molle: Frutos | Mamey: cáscara | algarrobo corteza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compts. fenólicos Flavonoides Taninos Antraquinonas | + + - - | + + ++ + | + + ++ - | + + + - | + - ++ - |

++: fuerte presencia

3.2. Teñido con colorantes Naturales

1.-Acalifa wilkesiana (acalifa)

2.-Tamarindus indica (tamarindo)

2.1.-Método directo: no se llevo a cabo este método debido a que el tamarindo en su     composición química no presenta taninos.

3.-Prosopis pallida (algarrobo )

3.1.-Método directo

4.-Schinus molle (molle)

Teñido mord.veget.

5.-Mammea americana (mamey)

Teñido  sin mord

5.3.-

3.3.- Efectos del pH:

-Tintura de lana  o tela en baño ácido: pH 3.5 -.5.5

Resultados: gran poder de absorción

- tintura de lana  o tela en baño de  pH neutro  (pH de 6 a 8,5):

Resultados: consigue poca penetración e igualación

3.4.-Pruebas de resistencia del color:

- al lavado con jabón o detergente

- al secado (exposición a la luz)

- a la fricción (rozamiento)

## Discusión de resultados

- Cuando se hacen tinturas con colorantes naturales el principal problema es que no se cuenta con un estándar de  colores , ya que su procedencia animal o vegetal puede tener variaciones no controladas como son:
•    Los  fenómenos climáticos
•    Los diversos tipos de cultivo
•    Las estaciones del año
•     En el proceso de extracción del colorante,  el secado de la planta es factor importante para la obtención de tinte, el mismo que varia.de tono.  Cuando  la planta  esta fresca  el agua que posee la planta  puede interferir en el color del tinte.

- Durante el proceso de teñido , en el cual el textil se sumerge en el tinte y se hace hervir,  la agitación es necesaria para permitir la penetración del textil por el tinte. Dependiendo del tipo de tejido y  el tinte usado , pueden agregarse ciertas sales o ácidos(mordiente)  para ayudar absorción del tinte.                                                                                                        El mordiente puede agregarse antes, durante o después de la fase del tinte, no modifica el color.

- La dificultad principal en el tinte con los  tejidos son lograr el mismo   color en ambas

fibras. Fibras de algodón absorben los tintes  rápidamente, mientras las fibras de lana

tienen  que ser hervidas por  un  espacio de tiempo  para alcanzar el mismo color.

Esto debido  a la   composición química de las fibras

Fibras de origen vegetal: compuesto de celulosa

Fibras de origen animal: compuesto de proteínas

- El tinte obtenido de la mayoría de plantas es acido ( pH 3.5 - 5),   aquellos     que tienen taninos(PH 3.5), lo que podría ocasionar el deterioro del tejido o fibra ,  por lo cual es necesario añadirle mordiente para modificar el pH   y aproximarlo a 7.

- Todos los mordientes al crear enlaces químicos entre la fibra y el  colorante tienen una

característica común, modificar el PH del tinte y   ayudar a que los colores sean más

firmes resistentes a la luz solar, en   algunos casos dándoles más brillo o viveza, en

otros oscureciéndolos,    y en otros transformando el color original en uno nuevo

## Conclusiones

- La acidez o alcalinidad de un baño de tinte afecta el resultado del teñido

e incide en su éxito final

- Tejidos o fibras,  teñido de manera directa con tintes que poseen taninos ( pH 3.5) , dan

Colores profundos.

- Cuando se emplea el  teñido de manera indirecta, el  resultado  del teñido  obtenido dependerá del tejido o fibra , tinte y  mordiente que se ha usado

- Variando el pH se obtienen teñidos  con resultados muy distintos.

- Mordientes diferentes producen colores diferentes con un mismo colorante natural

- Los tejidos o fibras , cuyo proceso de teñido se empleado alumbre,  se puede observar que  experimentan   una variación  a la exposición de luz  .

- Como mordiente natural se pueden utilizan cenizas de diferentes maderas. La ceniza del molle, actúa como un buen fijador y  tiene un fuerte efecto sobre el color final

Referencias bibliográficas

1.--Lock  de Ugaz, Olga, Investigación Fitoquímica , 1ra. Edición  1988.   Fondo Editorial PUCP.

2.-  Lock Sing de Ugaz, Olga, Colorantes Naturales, 1ra. Edición    1997. Fondo Editorial PUCP.

3.- Amsar - Natural Colors and Vegetable Dyes

www.amsar.com/usingdyes.htm

4.- Dyes

www.reedlink.com/ProductInfo~Productid~190183~ProductName

5.- Dyeing with Plants

www.kidsgardening.com/growingideas/projects

6.- Dyes textile and clothing industry

www.apparelsearch.com/natural_dyes.htm

7- Phytochemical study of native plant species used in traditional Medicine in Loja

Province

www.lyonia.org/downloadPDF

8.- Clasificación de los colorantes naturales

catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/meiq/perez_l_oa/ capitulo_4.html

9.-Colores perdurables

www.artesaniasdecolombia.com.co/documentos/documentos_pub/ pcajias.htm

10.- La tintura textil-los colorantes

www.edym.com/CD-tex/2p/02mat/ht02/textil/books/2p/tintura/cap12.  html

Autor:

Blanca Margarita Romero Guzmán

blaneco@hotmail.com

Centro De Investigación De Ingeniería Química

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-

Lambayeque-Perú