Desarrollo y aplicación de la metodología de cálculo de las fuerzas en los muñones de apoyo del cigüeñal del compresor reciprocante de refrigeración mycon 6wb

M.Sc. Ángel Rafael Martínez León - angelrafaelml@yahoo.es

- Resumen

- Introducción

- Desarrollo

- Conclusiones

- Bibliografía

## RESUMEN

En la Empresa de Productos Lácteos “Escambray” de Cumanayagua  ocurrió una falla en los cojinetes de apoyo del cigüeñal de uno de los compresores MYCOM Modelo 6WB del bloque energético Quesos-Pasteurizadora, que afectó sensiblemente la producción.  En el presente artículo se profundiza en la Teoría de las Máquinas Reciprocantes, en particular lo referente al cálculo de las fuerzas que actúan sobre los cigüeñales de los Compresores de Amoniaco MYCOM – 6WB. Se dedujeron las ecuaciones que caracterizan el comportamiento de la presión en cada pistón tomando en cuenta el comportamiento individual y el desfasaje entre los pistones de estos compresores, las ecuaciones que caracterizan el comportamiento de la fuerza del gas, la fuerza de inercia y la superposición de estas fuerzas con las de las correas para obtener las reacciones en los puntos de apoyo del cigüeñal del Compresor MYCON 6WB y se obtuvieron los gráficos de comportamiento de la presión de cada pistón y del compresor, la fuerza del gas, la fuerza de inercia y las reacciones en los puntos de apoyo A y B para las velocidades de giro máxima y mínima del compresor.

## INTRODUCCIÓN

En la Empresa de Productos Lácteos “Escambray” ubicado en el municipio de Cumanayagua han ocurrido varias averías en los compresores de la Planta. Ocurrió una falla mecánica en los cojinetes de apoyo del cigüeñal en uno de los compresores MYCOM Modelo 6WB del bloque energético Quesos-Pasteurizadora, que afectó sensiblemente la producción, con las consecuentes pérdidas económicas. Se plantea que esta avería están relacionadas con una deficiencia en la lubricación, lo que merita realizar un estudio profundo para buscar las causas para tomar medidas que impidan su recurrencia. En el presente trabajo se realizará un estudio para determinar las cargas de operación de los cojinetes de apoyo del compresor MYCOM 6WB y en función de estas precisar cuál es la clarencia óptima de operación de los mismos para lograr las mejores condiciones de lubricación como primer paso para el esclarecimiento de las causas de la avería de los cojinetes y como medida para proteger la vida de los mismos.

La Situación Problémica se puede definir entonces como que no se conocen los parámetros de lubricación hidrodinámica que se genera en los cojinetes de los compresores MYCOM 6WB y sus cargas de operación, lo que impide analizar las causas de la falla de los mismos, la avería de la lubricación condujo a la destrucción total de la superficie de contacto. La Hipótesis formulada para el presente trabajo es que: La avería observada en el muñón de apoyo del compresor está vinculada a deficiencias en la lubricación de los mismos dadas las condiciones de elevada temperatura del clima de Cuba, que puede provocar que el espesor de la película se reduzca por debajo del mínimo admisible para evitar el agarramiento de los metales.

La Situación Problémica Específica es que la Metodología de Cálculo de las Fuerzas en los Cigüeñales de las Maquinas Reciprocantes aparecen descritas de forma general para el Mecanismo Manivela – Biela – Pistón de una Máquina Reciprocante Simple, pero los Compresores MYCON tienen una estructura compleja que implica que tres de las bielas con sus respectivos pistones están conectadas a cada uno de los dos codos del cigüeñal, tres por cada codo del cigüeñal. el cigüeñal posee dos codos y seis pistones en total desfasados entre si 60o. El Objetivo General del presente trabajo es por lo tanto: Realizar el estudio de las cargas de operación que cada uno de los pistones le transmiten a las bielas de acuerdo a su desfasaje y de la presión en la cámara de compresión y la fuerza total que se produce en los cojinetes de apoyo del cigüeñal del compresor MYCOM 6WB como paso previo para poder realizar un estudio de la lubricación de los cojinetes

Como Objetivos Específicos podemos formular los siguientes

1.	Profundizar en la Teoría de los Compresores Reciprocantes en lo referente al cálculo de  las fuerzas sobre el Mecanismo Manivela – Biela - Pistón.

2.	Profundizar en las particularidades constructivas de los compresores  MYCOM 6WB para desarrollar las expresiones de cálculo de las fuerzas sobre los muñones de apoyo del cigüeñal del mismo en función del ángulo de giro del cigüeñal.

La Novedad Científica del Trabajo es precisamente las expresiones de cálculo de las fuerzas obtenidas que para una estructura de ubicación de las bielas y pistones en el cigüeñal como la de los compresores MYCON no aparecen las mismas descritas en la literatura especializada.

## DESARROLLO

Para el cálculo de las fuerzas sobre los muñones del Compresor MYCON se procedió como sigue: La presión del gas en el interior del cilindro pg para diferentes ángulos α de giro de la manivela del cigüeñal se obtiene el diagrama indicado. La fuerza provocada por el gas en la dirección normal a la cabeza del pistón es:

Pg=(pg−po) ⋅ A p kgfcm2												 (1)

pg– Fuerza provocada por el gas en la cabeza del pistón, pg– presión del gas en el cilindro, po–presión en el interior del cárter.

Esta fuerza se transmite se transmite a través de la biela hasta el muñón de biela del árbol cigüeñal. De las ecuaciones de equilibrio de la biela Fig. 1. Se obtiene:

- Estas fuerzas según la Teoría General de las Máquinas Reciprocantes se pueden calcular por las siguientes expresiones:

Zg=Pg*tanβ 																				(2)

Ng=Pgcosβ 																					(3)

Tg=Pgsen(α+β)cosβ 																			(4)

Rg=Pgcos(α+β)cosβ																			(5)

a)                                                      b)

- Fig.1 a) Fuerzas provocadas por la presión del gas pg.

- b) Fuerzas provocadas sobre el árbol cigüeñal por la fuerza de inercia Pi.

En los apoyos del árbol aparece la reacción Ng” que puede ser descompuesta en Pg” y Zg”  o en Rg” y Tg”.

El momento torsor provocado por la fuerza tangencial o circunferencial Tg será:

Mt=Tg⋅R=Pg⋅Rsen (α+β)cosβ  						          						 (6)

Un momento de igual magnitud que está formado por las fuerzas Zg y Zg” se transmite al bastidor del motor. El momento reactivo es de signo contrario. Durante el movimiento de los elementos del mecanismo manivela – biela - pistón se generan fuerzas y pares de inercia, cuyo cálculo se realiza por las conocidas ecuaciones:

Pi=−mdvdt 																					 (7)

Mi=−Jdwdt																					 (8)

El signo menos indica que estas fuerzas son contrarias a las respectivas aceleraciones. En estas expresiones:

m– masa, j –momento de inercia de masa., dvdt–aceleración lineal del centro de masa., dwdt–aceleración angular del elemento.

La biela tiene un movimiento complejo, de aquí que para los cálculos de las fuerzas de inercia su masa se considera reducida en dos masas equivalentes concentradas en la cabeza y pie Fig. 1 b) cuyas magnitudes son:

mcb=mbLpL 																		(9)

mpb=mbLcL																		(10)

Generalmente:     LcL= 0.25÷0.40   y    LpL= 0.6÷0.75

Pesando por separado la cabeza de la biela tratando de mantener el otro apoyo como articulado se obtuvieron los valores: Wpb= 2.5 kgf, Wcb= 1.15 kgf. , Wb= 3.65 kgf.

Fig. 2 Esquema del pesaje de la biela

Haciendo una sumatoria de momentos en A:

MA=Wcb∗L−Wb∗Lp=0  														(11)

La longitud total de la biela de centro a centro de los muñones del pasador del pistón al del cigüeñal es L = 30 cm. Despejando de la  sumatoria de momentos (11) Lp se obtiene entonces:

Lp=Wcb∗LWb=9 cmLc=21.0 cm

La fuerza de inercia Pi provoca sobre el mecanismo son fuerzas similares a las que provoca Pg las cuales se calculan por las mismas fórmulas de Zg y Rg sustituyendo en ellas Pg por Pi y que se designan respectivamente por Zi, Ni, Ti y Ri Fig.1 b). También se provoca un par de inercia cuya magnitud es:

Mi=Ti*R=Pi*Rsen(α+β)cosβ 														(12)

En el muñón de la manivela del cigüeñal se produce además la siguiente fuerza de inercia.

Pmi=(mcb+mm)Rw2 								 								(13)

Donde:

mm– masa del muñón de la manivela.

También actuará la fuerza de inercia de los cachetes

Pci=mC∗Rc*w2  																(14)

Donde: mc – masa del cachete, Rc– el radio del centro de masa del cachete.

Los contrapesos del árbol cigüeñal provocan fuerza de inercia también.

PcPI=mCp∗RCP∗w2  															(15)

Donde: mCP– masa del contrapeso, Rcp– radio de centro de masa del contrapeso.

Las fuerzas Tt y Rt resultantes se calculan para cada instante de tiempo por las expresiones:

Tt=±Tg±Ti																		(16)

Rt=±Rg±Ri-Pmi 															(17)

El momento torsor en la sección (i +1) será:

Mt(i+1)=Mti+(Tt*R) 																 (18)

En la Fig. 3 a) se muestra el esquema donde aparecen todas las fuerzas que actúan sobre le cigüeñal del compresor, que son:

Ax, Ay, Bx, By – Las reacciones en los cojinetes de apoyo A y B.

R1, R2, R3, R4, R5, R6 – Las componentes radiales de las fuerzas que le transmiten las bielas a cada uno de los pistones del compresor.

T1, T2, T3, T4, T5, T6 – Las componentes tangenciales de las fuerzas que le transmiten las bielas  a cada uno de los pistones del compresor.

S1, S2 – Fuerzas que le transmiten las correas de la transmisión al cigüeñal.

- b)

Fig. 3 a) Esquema de análisis del cigüeñal del compresor. b) Ubicación de los cilindros del cigüeñal del compresor MYCOM.

El cigüeñal del compresor MYCOM – 6WB posee una construcción muy peculiar. Posee solo dos codos y a cada uno de los codos se conectan las bielas de tres pistones. Los cilindros están separados un ángulo de 60O entre sí como se ve en la Fig. 3 b).

Como ecuación que caracteriza esta ley de variación se propone en el presente trabajo la siguiente:

p2=pd⋅cos2(α2)+pS⋅sen(α2) 						            						(19)

De manera que para:

α= 0- p2=pdα=π2-p2=pd+pS2=pmα=π−p2=pSα=3π2−p2=pd+ps2=pmα=2π−p=pd

Para los restantes pistones para una posición angular α del cigüeñal, debido al desfasaje entre los cilindros se cumplirán las siguientes expresiones para la presión:

p1=pd*cos2α2+ϕ2+ps*sen2α2+ϕ2p3=pd*cos2α2−ϕ2+ps*sen2α2−ϕ2p4=pd*cos2α2+π+ϕ2+ps*sen2α2+π+ϕ2p5=pd*cos2α2+π2+ps*sen2α2+π2p6=pd*cos2α2+π−ϕ2+ps*sen2α2+π−ϕ2 				         					 (20)

Las ecuaciones (19) y (20) han sido deducidas en el presente trabajo para las características específicas del cigüeñal analizado y no están reflejadas en la literatura consultada. En la Fig. 4 se muestra un esquema donde se ubica la posición de los pistones cuyas bielas están acopladas al muñón superior y al muñón inferior  del cigüeñal.

a)                                                        b)

Fig. 4 Posición relativa de los pistones y las bielas acopladas a) Al muñón superior. b) Al muñón inferior del cigüeñal

Las fuerzas Pg1, Pg2, y Pg3 serán:

Pg1=p1⋅Ap ;  Pg2=p2⋅Ap y Pg3=p3⋅Ap					            				(21)

Donde: P1– Sera la presión uno  y Ap =  – Área del pistón     Las fuerzas Zg1, Zg2, Zg3 y Ng1, Ng2 y Ng3 serán:

Zg1=Pg1*tang β ; Zg2=Pg2*tang β; Zg3=Pg3*tang β 			             			(22)

Ng1=Pg1cosβ ; Ng2=Pg2cosβ; Ng3=Pg3cosβ 					             				(23)

La relación entre un ángulo βi y el ángulo αi se relacionan entre sí de la siguiente manera:

senβi=RLsenαi 									 											 (24)

Donde: R– radio del cigüeñal, L– longitud de la biela.  Los ángulos  αi se relacionan de la siguiente manera:

α1=60−α2   y   α3=α2+60

La fuerza Tg será:

Tg=Tg1+Tg2+Tg3Tg'=Pg1senα1+β1cosβ1+Pg2senα2+β2cosβ2+Pg1senα3+β3cosβ3  		                      	(25)

La fuerza Rg será:

Rg=Rg1+Rg2+Rg3Rg'=Pg1cosα1+β1cosβ1+Pg2cosα2+β2cosβ2+Pg3cosα3+β3cosβ3  			            	(26)

Fig.5 Posición relativa de los pistones y las bielas acopladas

al muñón inferior del cigüeñal.

En la Fig. 5 se muestra un esquema donde se aplica la posición relativa de los pistones cuyas bielas están acopladas al muñón inferior I del cigüeñal. De la misma forma que en el caso anterior los ángulos αi y βi se relacionan como sen βi=RLsenαi         (27)

Los ángulos  αi se relacionan entre sí de la siguiente manera:

α5=60−α4  y  α6=α4+60  						           								(28)

Las fuerzas Pg4, Pg5, Pg6  serán:

Pg4=p4⋅Ap ; Pg5=p5⋅Ap ; Pg6=p6⋅Ap   				                       			(29)

Las fuerzas Tg’ y Rg’ serán:

Tg''=Pg4senα4+β4cosβ4+Pg5senα5+β5cosβ5+Pg6senα6+β6cosβ6Rg''=Pg4cosα4+β4cosβ4+Pg5cosα5+β5cosβ5+Pg6cosα6+β6cosβ6                          (30)

La fuerza de inercia equivalente en el muñón superior de la biela es:

Pii=(mcb+mp)dvpdt 						                       							(31)

Donde: mp – masa del pistón (Kg.) dvpdt– aceleración del pistón

La aceleración del pistón se obtiene del análisis cinemático del mecanismo (Birger, 1986)

dvpdt≃R∗w2(cosαi+RLcos2αi)  						           							(32)

Donde: w – velocidad angular de la manivela, R– radio del cigüeñal, L-longitud total de la biela.

Después de obtener las fuerzas de inercia correspondientes a cada pistón Pi1, Pi2, Pi3, Pi4, Pi5, Pi6. Se pueden hallar las fuerzas Ti’ y Ri’ y hallamos también Tg” y Rg”.

Ti'=Pi1senα1+β1cosβ1+Pi2senα2+β2cosβ2+Pi3senα3+β3cosβ3Ri'=Pi1cosα1+β1cosβ1+Pi2cosα2+β2cosβ2+Pi3cosα3+β3cosβ3  		                    (33)

Tg''=Pi4senα4+β4cosβ4+Pi5senα5+β5cosβ5+Pi6senα6+β6cosβ6Rg''=Pi4cosα4+β4cosβ4+Pi5cosα5+β5cosβ5+Pi6cosα6+β6cosβ6 		                    (34)

El cálculo de las Fuerzas en la transmisión por correas se realizó por las ecuaciones clásicas del cálculo de las Transmisiones por Correas (Dobrovolski, 1975; Iusilievich, 1988; Ivanov, 1991).

El ángulo α es:

α=180−Dp2−Dp1A⋅600  y  α'=Dp2−Dp12A⋅600				                       (35)

α=180−34−21143⋅600α=175∘

α'=34−212(143)⋅600α'=2.7

Donde: Dp1 y Dp2 – diámetros primitivos de las poleas, A – Distancia entre centros.

Dext=Dp+2c  					                                 						(36)

Donde: Dp– diámetro primitivo de la polea, c– dimensión nominal de la ranuras de la polea

Para el cálculo se necesita el Dp1, 2, de la ecuación anterior:

Dp=Dext−2cDp1=33 cm−(2∗6)=21 cmDp2=46cm−(2∗6)=34 cm                           y     A=143 cm

El torque en el eje de motor, para la potencia y la velocidad de giro del compresor MYCON es:

Mtmot= 97 420 Nmnmin (kN−cm) 		Mtmot=97 420 110 kW650 rpm=16 486 (kgf−cm)   (37)

Donde: Nm– Potencia del motor en kW, nmin – velocidad de giro mínima del motor.

El troque en el eje del compresores:

Mtcomp=Mtmot∗i∗ηcorr 						        							 (38)

Mtcomp= 16 486⋅1.61⋅0.96= 25 48 (kgf−cm) Donde: i=D2D1  y ηcorr ~ 0.96

- El torque en el eje del compresor también es igual también a:

- (39)

Se conoce también que el coeficiente de empuje se calcula como:  	(40)

Para correas trapezoidales φ= 0.7 - 0.9.se toma entonces un valor medio de φ = 0.8.

2S1=2MtcompDp21+1ϕS1=MtcompDp21+1ϕS2=S1−2MtcompDp2=MtcompDp21ϕ−1S1=25 48034 1+10.8=1 689 kgf S2=25 48034 10.8−1=187.6 kgf						        						 (41)

Las fuerzas sobre el árbol, horizontal y vertical serán:

PH=S1+S2cos {α'PV=S1−S2sen {α'PH=1 876.6⋅0.99= 1 857.8 kgfPV=1 501⋅0.04= 60.0 kgf 					       						 (42)

Fig. 6 a) Esquema de las Fuerzas sobre el Árbol b) Reacciones en los Muñones de Apoyo

Fy=PVH+T'senα2−T''senα2−RAy−RBY=0Fx=PHV+T'cosα2−T''senα2−RAx−RBx=0		    		 (43)

MA=RBy(L)+T''senα2(L2)−PV(L+L3)−T'senα2(L1)=0 	         (44)

MA=RBX(L)+T''cosα2(L2)−T'cosα2(L1)−PH(L1+L3)=0   (45)

Las reacciones resultantes en A y B serán:

RA=RAX2+RAY2      y      RB=RBX2+RBY2 	                (46)

Las ecuaciones anteriores fueron programadas en EXCEL. A continuación se muestran los gráficos obtenidos donde se observa cómo se comportan los parámetros de presión, fuerza del gas, fuerza de inercia y las reacciones en los apoyos, RA y RB con relación al ángulo de giro del cigüeñal para la velocidad mínima de operación n = 650 rpm.

Fig. 7.  Gráfico del comportamiento de la fuerza a) Del gas sobre los pistones en kgf v.s. ángulo de giro del cigüeñal. b) De inercia en kgf v.s. ángulo de giro del cigüeñal.

Fig. 8 a) Gráfico de la reaccion RA en kgf. b) Gráfico de la reacción RB, en kgf contra ángulo de giro del cigüeñal para velocidad mínima del cigüeñal.

Como se aprecia las reacciones no tienen valores estables. La reacción máxima se observa en el apoyo B que es el del lado del motor y tiene un valor máximo de 2 971.82 kgf, que fue precisamente el apoyo averiado. Con estas fuerzas sobre los muñones se aplicaron las condiciones de optimización de la lubricación para poder establecer las insuficiencias de ésta.

## CONCLUSIONES

De los resultados del trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones. Se dedujeron las ecuaciones que caracterizan el comportamiento de la presión en cada pistón tomando en cuenta el comportamiento individual y el desfasaje entre los pistones, las ecuaciones que caracterizan el comportamiento de la fuerza del gas, la fuerza de inercia y la superposición de estas fuerzas con las de las correas para mediante el equilibrio poder obtener para el compresor MYCON 6WB las reacciones en los puntos de apoyo del cigüeñal. Se procesaron las ecuaciones anteriores para los datos del compresor MYCON 6WB y se obtuvieron los gráficos de comportamiento de la presión de cada pistón y del compresor, la fuerza del gas, la fuerza de inercia y las reacciones en los puntos de apoyo A y B para las velocidades de giro máxima y mínima del compresor. Las reacciones en los apoyos resultan inestables durante el giro del cigüeñal tanto para el apoyo A como para el B y la  reacción  máxima  se  produce  siempre  en el apoyo B, RBmax = 2 971.82 kgf que fue precisamente el apoyo averiado.

## BIBLIOGRAFÍA

- Birger I. A. Cálculo de Resistencia de Piezas de Máquinas. / I.A. Birger. [et.al.].— Moscú: Editorial Mashinostroenie. 1986.

- Cherkasski, V.M .Bombas, Ventiladores y Compresores/V M Cherkasski..—Moscú: Editorial MIR Moscú, 1986. —372p

- Dobrovolski V. Elementos de Maquina/ V. Dobrovolski…[et.al.].—Moscú: Editorial MIR, 1970. —434p/

- Dossat, Roy J. Principios de Refrigeración/Roy J Dossat...—México: Editorial Continental, S.A, 1987—583p.

- Feodosiev V.I. Resistencia de Materiales/ V.I Feodosiev...— Moscú: Editorial MIR, 3ra Edicion.1985. —583 p\

- Iusilievich, G.B. Elementos de Máquinas./G.B. Iusilievich.— Moscú: Editorial Mashinostroenie, 1988. -- 367 p.

- Ivanov, M.N. Elementos de Máquinas./M.N. Ivanov. —Moscú: Editorial Vischaya Schkola, 1991.--383 p.

Autores:

M.Sc. Ángel Rafael Martínez León

angelrafaelml@yahoo.es

Master en Ciencias. Jefe de Mantenimiento de la Planta “Escambray”;EPLE

Dr. Rafael Goytisolo Espinosa

Doctor en Ciencias Técnicas. Profesor Titular de la Facultad de Mecánica de la UCf.