Circuitos básicos con cilindro de simple efecto

- Introducción

- Objetivos

- Marco teórico

- Conclusiones

## INTRODUCCIÓN

En muchas aplicaciones es necesario controlar el paso de algún tipo de flujo, desde corriente eléctrica hasta gases o líquidos. Esta tarea es realizada por válvulas. En particular, las accionadas por solenoides permiten su implementación en lugares de difícil acceso y facilitan la automatización del proceso al ser accionadas eléctricamente.

Los elementos eléctricos de introducción de señales tienen la función de dar ingreso a las señales eléctricas provenientes de varios puntos del sistema con el fin de ser procesados por el órgano competente de la cadena de mando.

Por medio de los detectores de límite o fin de carrera, se detectan ciertas posiciones finales de recorridos de partes de máquinas o dispositivos de trabajo. Normalmente los finales de carrera tienen un elemento de cierre y uno de apertura, siendo posible otra combinación de interruptores en la ejecución estándar.

## OBJETIVOS

- Conocer como efectuar la salida y la entrada del vástago de un cilindro de simple efecto mediante una electroválvula de 3/2 vías, accionada por impulso permanente.

- Conocer como efectuar la salida y la entrada del vástago de un cilindro de simple efecto desde dos puntos mediante una electroválvula de 3/2 vías, accionada por impulso permanente.

- Conocer como efectuar la salida y la entrada del vástago de un cilindro de simple efecto debiendo accionar dos pulsadores a la vez, mediante una electroválvula de 3/2 vías, accionada por impulso permanente.

- Conocer como efectuar la salida y la entrada del vástago de un cilindro de simple efecto con una electroválvula 3/2 vías con una bobina (NC, monoestable), accionada por impulso momentáneo. Prioridad del pulsador de marcha sobre el de paro.

- Conocer cómo realizar la salida y la entrada del vástago de un cilindro de simple efecto con un mando a dos manos que cumpla la condición de “rearme”.

## MARCO TEÓRICO

EL RELÉ

Anteriormente se empleaban los relevadores o relés principalmente en la técnica a control remoto como amplificadores. En la práctica los relevadores deben llenar ciertos requisitos:

- No requerir de servició

- Numero de contactos elevado

- Contacto tan pequeño como intensidades y tensiones relativamente altas.

- Alta velocidad de funcionamiento, para obtener tiempos de contactos corto

Los relevadores son elementos constructivos que hacen contactos y controles con cierto gasto de energía. Los relevadores son empleados para procesar señales. Se pueden utilizar como interruptores electromagnéticos para rendimiento específico del contacto.

Funcionamiento:

Al inducir una tensión en la bobina fluye corriente eléctrica por el devanado, se genera un campo magnético, por el que la armadura es atraída hacia el núcleo de la bobina. La armadura es atraída hacia el núcleo de la bobina. La armadura misma esta unida mecánicamente a contactos que son abiertos o cerrados. Esta condición de contactó dura tanto como la tensión dura. Al quitar la tensión la armadura es llevada a su posición original con ayuda de un resorte.

Ventajas

- Ajuste sencillo para diferentes tensiones de servicio

- Independencia extensa térmica en su contorno

- Resistencia relativamente alta entre los contactos de trabajo conectados

- Pueden ser conectados varios circuitos eléctricos independientes.

Puesto que todas estas características positivas de los relevadores son deseadas y completamente cumplidas por ellos, el relevador seguirá ocupando su ligar en la electrotécnica como elemento interruptor. Sin embargo, el relevador manifiesta como todo aparato algunas desventajas.

Desventajas

- Roce de los contactos por arco de luz o por oxidación.

- Gran volumen contra transistores.

- Ruidos al hacer contacto.

- Velocidad de contacto limitada de 3 ms - 17 ms.

- Influjo de suciedad (polvo) en los contactos.

VÁLVULA DE SOLENOIDE

Este tipo de válvulas es controlada variando la corriente que circula a través de un solenoide (conductor ubicado alrededor de un émbolo, en forma de bobina). Esta

corriente, al circular por el solenoide, genera un campo magnético que atrae un émbolo móvil. Por lo general estas válvulas operan de forma completamente abierta o completamente cerrada, aunque existen aplicaciones en las que se controla el flujo en forma lineal.  Al finalizar el efecto del campo magnético, el émbolo vuelve a su posición por efecto de la gravedad, un resorte o por presión del fluido a controlar.

Clasificación

Existen muchos tipos de válvulas de solenoide. Todas ellas trabajan con el principio físico antes descrito, sin embargo se pueden agrupar de acuerdo a su aplicación, construcción o forma:

- Según su aplicación: Acción Directa u Operadas mediante piloto.

- Según su construcción: Normalmente abierta o Normalmente cerrada.

- Según su forma: De acuerdo al número de vías.

CIRCUITOS BÁSICOS CON CILINDRO DE SIMPLE EFECTO

CIRCUITO 1

DIAGRAMA DE CONEXIONES

COMPONENTES

DIAGRAMA ESPACIO-TIEMPO

FUNCIONAMIENTO

Al accionar el pulsador cierra el circuito y la corriente llega hasta el solenoide activando la electroválvula permitiendo el flujo de aire al cilindro. Al soltar el pulsador el vástago del cilindro vuelve a entrar.

CIRCUITO 2

DIAGRAMA DE CONEXIONES

COMPONENTES

DIAGRAMA ESPACIO-TIEMPO

FUNCIONAMIENTO

Este circuito funciona igual que el anterior, la única diferencia es que puede activarse la salida del vástago del cilindro desde cualquiera de los dos pulsadores.

CIRCUITO 3

DIAGRAMA DE CONEXIONES

COMPONENTES

DIAGRAMA ESPACIO-TIEMPO

FUNCIONAMIENTO

En este circuito deben mantenerse oprimidos los dos pulsadores para poder activar la salida del vástago del cilindro de simple efecto, y con soltar cualquiera de los dos pulsadores entra nuevamente el vástago.

CIRCUITO 4

DIAGRAMA DE CONEXIONES

COMPONENTES

DIAGRAMA ESPACIO-TIEMPO

FUNCIONAMIENTO

Al oprimir el pulsador obturador normalmente abierto SB2, la corriente pasa a través del relé el cuál se activa y permite que los obturadores se cierren, ya que tienen la misma marca que el relé y por consiguiente, la corriente fluye por el solenoide que posee la misma marca de la válvula de tres vías que acciona el cilindro, ésta pasa a su posición final y permite el paso del aire al cilindro. Este comportamiento permanece así hasta que se oprime el pulsador obturador normalmente cerrado que es por donde está pasando la corriente hacia el relé, cuando este pulsador es oprimido, el circuito se abre y deja de fluir la corriente por el relé y por ende se abren los obturadores y no abra corriente a través del solenoide que es quien acciona la válvula de 3 vías, la cual pasa a su posición final y el aire sale del cilindro.

CIRCUITO 5

DIAGRAMA DE CONEXIONES

COMPONENTES

DIAGRAMA ESPACIO-TIEMPO

FUNCIONAMIENTO

En condición de reposo está activo el relé AK1 y los obturadores AK1 se encuentran cerrados. Al presionar los pulsadores obturadores SB1 y SB2 al mismo tiempo se activa el relé AK2 y se cierran los obturadores AK2, permitiendo el paso de la corriente hasta el solenoide activando así el cambio de estado de la válvula de 3 vías para que el aire entre al cilindro. Cuando se sueltan estos pulsadores, la corriente ya no llegará al solenoide y la válvula cambiará de estado dejando salir el aire del cilindro. Para repetir el ciclo de entrada y salida del vástago se deben presionar nuevamente los pulsadores SB1 y SB2.

PREGUNTAS

1.	Qué ocurre si solo se presiona SB2?

Si solo se presiona SB2 no se conseguirá que entre aire al cilindro, ya que se necesita presionar tanto el pulsador franqueador como el pulsador obturador para que la corriente logre llegar hasta el  solenoide quien activa la válvula de 3 vías para que cambie de posición y permita el paso del aire al cilindro.

2.	¿Qué significado tiene el concepto de rearme?

Para realizar la salida y entrada del vástago de un cilindro de simple o doble efecto con un mando de dos manos con la condición de rearme significa que después de un ciclo se debe liberar el doble mando y volverlo a actuar para la realización de un nuevo ciclo, es decir, que para una nueva conexión del solenoide deben soltarse SB1 y SB2 y volverlos a pulsar.

3. Si el contacto 13-14 de SB2 queda soldado en una maniobra. ¿Qué ocurre al Pulsar SB1?

Si el pulsador SB2 queda cerrado permanentemente el cilindro va a permanecer en su posición final lleno de aire comprimido, porque la válvula de tres vías que lo acciona va a quedar fija en su posición final donde permite el paso del aire al cilindro y no va a cambiar esa posición debido a la marca de 1V que activa el solenoide. Al oprimir el pulsador SB1 el comportamiento va a ser el mismo ya que la corriente va a seguir fluyendo a través del relé y del solenoide.

Antes de pulsar SB1

Después de pulsar SB1

4. ¿En que norma se habla sobre las marcas de los contactos del contactor auxiliar KA1?

En la UNE 21811-82.

## CONCLUSIONES

- Se aprendió el funcionamiento de los relevos y solenoides en circuitos eléctricos aplicados a circuitos mecánicos.

- Se conoció la forma de realizar la salida y la entrada del vástago de un cilindro de simple efecto con un mando a dos manos cumpliendo la condición de rearme.

- Se identificaron las formas de efectuar la salida y entrada del vástago de un cilindro de simple efecto por medio de una electroválvula de 3/2 vías debiendo ser accionada por impulso permanente, desde dos puntos o accionando dos puntos a la vez.

Autor:

Nadia Cristina Villa Moreno

nacrisvimo@hotmail.com

Presentado a Ing. Fabián Roldan

Universidad Inca de Colombia

Facultad de Ciencias Técnicas e Ingenierías

Programa de Ingeniería Electrónica

Electiva Técnica II

Bogotá D.C

2009