Auto secado de la bandeja de drena

Por: Antonio Vera Blanco y Pilar Pacheco Cabrera

RESUMEN

Se logra intensificar el proceso de secado del agua en las bandejas de drenaje de los refrigeradores, con el aumento del área de secado y reducción de la columna de agua. La evaporación del agua se hace sistémica, simplemente colocando una tira de colcha de trapear usada (7±2 cm de ancho) por todo el fondo de la bandeja y sus vasos. Durante el funcionamiento del refrigerador, no hay presencia de espejos de agua en la bandeja de drenaje. Dando como resultado: la eliminación del habitad más preferido por el mosquito Aedes Aegyptis, además de la racionalización del trabajo y el ahorro de larvicidas. El Período de Recuperación (PR) se estima inferior a los 7 meses, dada la sencillez del proceso y el bajo costo de los materiales.

# Introducción

Los refrigeradores con bandejas de drenaje externas, introdugeron en la gran mayoría de las casas y locales de entidades, un nuevo habitad para los mosquitos. El procedimiento habitualmente recomendado es la limpieza sistemática de dicha bandeja de drenaje, con una frecuencia alta.

Respondiendo a la pregunta de por qué las bandejas que están situadas sobre los motores del refrigerador, acumulaban tanta agua; se llegó a la convicción de que se necesitaba de la intensificación del proceso de evaporación para eliminar la presencia del espejo de agua.

# Método

El procedimiento es de simple de implementación en el hogar y con materiales y utensilios al alcance y habilidad de la mayoría de las familias.

## Materiales y utensilios

El elemento fundamental es una colcha de trapear usada, precisamente esta condición de la tela es la que presenta mejores propiedades de capilaridad y secado.

| Materiales |  |
| --- | --- |
|  | Colcha de trapear de uso |
|  | Detergente o jabón de lavar |
|  | Agua |
| Utensilios y partes |  |
|  | Tijera |
|  | Bandeja de drenaje |

## Metodología

La manera de introducción del perfeccionamiento del proceso de secado de la bandeja. Se describe en el esquema de laFigura 1.

Figura 1. Esquema de la puesta en marcha

Es importante el que llevemos a cabo el mantenimiento y cuidado de la bandeja y la tela para mantener la ganancia lograda por su implementación.

## Medidas para el mantenimiento de la ganancia obtenida

Como resultado de la colocación de la tela se obtiene un efecto rápido de intensificación del secado con la desaparición del espejo de agua en la bandeja. Pero como todo, debemos realizar un mantenimiento para que lo ganado perdure.

El “entretenimiento” (mantenimiento) consiste en lavar con detergente o jabón a la tela y la bandeja, una o dos veces al año, en dependencia de la suciedad ambiental. Esto se realiza para librar de grasas y polvos grasos que hayan caído sobre la tela y bandeja de drenaje; lo que puede frenar el proceso de secado. La única condición es que se debe enjuagar bien con agua ya que los restos de detergentes o jabones cambian la tensión superficial del agua e invalidan efecto de la capilaridad de la tela.

Por supuesto se debe instruir como proceder cuando dejemos de usar el refrigerador, recordando la necesidad de limpiar y secar el refrigerador junto a la bandeja de drenaje, sin olvidar el dejar las puertas del refrigerador abiertas.

# Desarrollo

Como se esperaba el resultado es la desaparición del espejo de agua en la bandeja de drenaje del refrigerador, mientras este se encuentra en funcionamiento. En adelante analizaremos el proceso y su implementación.

## Dos efectos y una solución

La Figura 2se ejemplifica los principios con los que se obtuvo el auto secado de la bandeja.

Figura 2.Dos efectos una solución

De los 4 factores que influyen en la evaporación del agua: desplazamiento del aire húmedo, calor, área superficial y profundidad de la columna de agua; se actuó sobre los dos últimos. La capilaridad de la tela es el segundo principio que perpetúa el secado, ya que extrae, cual si fuera una bomba de succión, el agua que se acumula en el vaso de la bandeja de drenaje.

## Análisis Técnico – Económico – Cultural

Para ello empleamos tres formas del lenguaje: el de las cosas, el del dinero y el de la conducta.

### Lenguaje de las cosas

Dentro de ello planteamos como ventajas y desventajas los siguientes puntos.

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Utilizar parte de un desecho del hogar | No utiliza todo el desecho (colcha usada) |
| Es de uso seguro e higiénico | Genera agua jabonosa |
| Se elimina la existencia del habitad del mosquito (espejo de agua) |  |
| Duración de la explotación: unos tres años |  |
| Simple aplicación |  |

### Lenguaje del dinero

#### Dosificación de larvicida

Dado que las dosificaciones de los larvicidas son muy pequeñas y el costo también. El ahorro por la no dosificación de los larvicidas para cada bandeja es ínfimo.

Para el Abate:

Cada 1000 g de Abate tiene un costo de 2,54 pesos. Si la dosis es de 0,5 g en cada bandeja se gasta unos 0,0013 pesos.

Para el Bactivec:

Cada 1000 mL de larvicida biológico tiene un costo de 0,40 pesos. Si la dosis es de 
0,115 mL se incurre en un gasto de 0,00005 pesos.

#### Racionalización del trabajo

Es apreciable el monto en salario que durante un año es usado y se calcula por las horas/hombres consumidas en ese propósito. Para el cálculo se estimó que en cada vivienda visitada hay un refrigerador con una bandeja de drenaje.

Tabla 1 Cálculo del costo Horas/vivienda en el año; de un consejo popular.

| Riesgo | Visitas cada días | Veces al año | % | Número de Viviendas | Número de Visitas | Minutos empleados | Horas trabajadas | Salario Medio mensual | Costo en pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 7 | 52,1 | 4,3 | 367 | 19117 | 19117 | 318,6 | 328,00 | 544,29 |
| Medio | 11 | 33,2 | 11,9 | 1015 | 33666 | 33666 | 561,1 |  | 958,55 |
| Bajo | 21 | 17,4 | 83,8 | 7145 | 124183 | 124183 | 2069,7 |  | 3535,77 |
| Total |  |  | 100 | 8526 | 176966 | 176966 | 2949,4 |  | 5038,61 |
| Costo por horas trabajadas/vivienda = |  |  |  | 0,59 | pesos/año | 1 | minutos de supervisión empleados por visitas |  |  |

El resultado de la Tabla 1 es de 0,59 pesos en el año por cada bandeja visitada durante un minuto. Costo que se racionaliza con la promoción del método propuesto.

Al reducirse la supervisión sobre la bandeja de drenaje a 2 visitas por año, la Tabla 2 da como resultado un costo de seis centavos al año por cada bandeja visitada; es decir, se ahorra, en cada año, unos 53 centavos. Se racionaliza, nada menos que el 90 % de lo que se destina anualmente para la supervisión de las bandejas de drenaje de los refrigeradores.

Tabla 2 Cálculo del costo horas/vivienda en el año; de un consejo popular. Dos visitas / año.

| Riesgo | Visitas cada días | Veces al año | % | Número de Viviendas | Número de Visitas | Minutos empleados | Horas trabajadas | Salario Medio mensual | Costo en pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 7 | 2,0 | 4,3 | 367 | 733 | 733 | 12,2 | 328,00 | 20,88 |
| Medio | 11 | 2,0 | 11,9 | 1015 | 2029 | 2029 | 33,8 |  | 57,78 |
| Bajo | 21 | 2,0 | 83,8 | 7145 | 14290 | 14290 | 238,2 |  | 406,86 |
| Total |  |  | 100 | 8526 | 17052 | 17052 | 284,2 |  | 485,51 |
| Costo por horas trabajadas/vivienda = |  |  |  | 0,06 | pesos/año | 1 | minutos de supervisión empleados por visitas |  |  |

#### Calculo del Período de Recuperación

El Periodo de Recuperación se calculó teniendo en cuenta un gasto inicial por el empleo en la promoción de unos 5 minutos por cada visita efectuada a las viviendas.

Según la Tabla 3 se necesita de 14 centavos para cada visita de promoción.

Tabla 3 Cálculo del costo horas/vivienda en el año; de un consejo popular. Una visita de promoción

| Riesgo | Visitas cada días | Veces al año | % | Número de Viviendas | Número de Visitas | Minutos empleados | Horas trabajadas | Salario Medio mensual | Costo en pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | 1,0 | 4,3 | 367 | 367 | 1833 | 30,6 | 1,0 | 328,00 | 52,19 |
| Medio | 1,0 | 11,9 | 1015 | 1015 | 5073 | 84,5 | 1,0 |  | 144,44 |
| Bajo | 1,0 | 83,8 | 7145 | 7145 | 35724 | 595,4 | 1,0 |  | 1017,14 |
| Total |  |  | 100 | 8526 | 8526 | 42630 | 710,5 |  | 485,51 |
| Costo por horas trabajadas/vivienda = |  |  |  | 0,14 | pesos/año | 5 | minutos de supervisión empleados por visitas |  |  |

Tabla 4 Período de Recuperación

| Mes | entrada | salida | Saldo | Acumulado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,000 | 0,140 | -0,14 | -0,140 |
| 1 | 0,049 | 0,005 | 0,04 | -0,096 |
| 2 | 0,049 | 0,005 | 0,04 | -0,052 |
| 3 | 0,049 | 0,005 | 0,04 | -0,008 |
| 4 | 0,049 | 0,005 | 0,04 | 0,037 |
| 5 | 0,049 | 0,005 | 0,04 | 0,081 |
| 6 | 0,049 | 0,005 | 0,04 | 0,125 |
| 7 | 0,049 | 0,005 | 0,04 | 0,169 |

Acorde con la Tabla 4 al cuarto mes comienzan los acumulados positivos, ocurriendo la recuperación antes del séptimo mes.

Resumiendo con las ventajas y desventajas se plantea los siguientes puntos.

| Ventajas | Desventajas |
| --- | --- |
| Bajo costo de los materiales | Gastos de promoción divulgativa |
| Aún más bajo costo de aplicación | Posibles gastos de promoción directa: 0,14 pesos |
| Se reduce en un 90 % los gastos de supervisión 0,59 pesos al año | Costo unitario estimado al año de 0,05 pesos, por supervisión |
| Se reduce a cero los gastos de larvicidas 0,00005 pesos al año |  |
| Ahorro unitario estimado 0,53 pesos al año |  |
| Período de recuperación (PR) de 7 meses |  |

### Lenguaje de la conducta

Utilizando una escala cualitativa del 1 al 5 expresado con los íconos:

Se valoró la conducta en la aplicación de los tres procesos a manera de comparación.

El auto secado supera a los dos procesos anteriores dado que actúa sobre la causa del problema perfeccionando las funciones de la bandeja de drenaje.

Se necesita de una promoción directa para que sea una conducta social perfecta, evitando el: “para qué, si nos va bien así”.

# Conclusiones

- Se logró y fundamentó, la eliminación del habitad del mosquito, en las bandejas de drenaje, actuando sobre la causa, el empleo de dos efectos para una solución y el uso del lenguaje de la conducta.

- Hay una racionalización del 90 % del trabajo de supervisión de las bandejas de drenaje, con un período de recuperación menor de 7 meses.